远程以太网控制功能用户手册

文档密级：公开

版本说明

本手册对应API版本为4.25.1系列版本，对应机器人控制器软件版本为V4R25C1系列版本。

- 历史版本：

| API版本 | 控制器版本 | 更新说明 |
| --- | --- | --- |
| 4.25.1.1 | V4R25C1SPC0及之后版本支持 | - 新增获取上位机连接状态接口 IMC100_Get_ConnectState - 新增获取当前时刻机器人末端点的运动速度接口 IMC100_Get_TCPSpeed - 新增获取指定机械单元特定轴的关节速度接口 IMC100_Get_JointSpeed |
| 4.24.5.1 | V4R24C5SPC0及之后版本支持 | - 新增设置一类停机时的加加速度等级 IMC100_Set_AbortAccRamp - 新增设置二类停机时的加加速度等级 IMC100_Set_PauseAccRamp 3、新增设置是否关闭一类、二类停机的停机加速度下限 IMC100_Set_PauseAbortMinAcc |
| 4.24.4.1 | V4R24C4SPC0及之后版本支持 | 1、新增设置系统诊断保存参数 SetDiagnosisItem 2、新增读取系统诊断保存参数 GetDiagnosisItem 3、新增触发系统诊断保存操作 SetDiagnosisSave 4、新增读取系统诊断保存进度值 GetDiagnosisSave |
| 3.15.0.13 | V4R24C3SPC0L1B1.0T202403153及之后版本支持 | 1.问题修复 |
| 3.15.0.11 | V4R24C3SPC0L1B1.0T20240223及之后版本支持 | 1.新增触发脉冲接口： IMC100_Puse 2.新增全局加速度相关接口 IMC100_Set_Acc/IMC100_Get_Acc 3.新增夹持负载相关接口 IMC100_Set_GripLoad/IMC100_Get_GripLoad |
| 3.15.0.10 | V4R24C3SPC0L1B1.0T20240219及之后版本支持 | 1.新增碰撞检测回退距离参数接口： IMC100_Set_CollDist/ IMC100_Get_CollDist IMC100_Set_TeachModeCollDist/ IMC100_Get_TeachModeCollDist IMC100_Set_PlayBackModeCollDist/ IMC100_Get_PlayBackModeCollDist/ |
| 3.15.0.8 | V4R24C2SPC0B3及之后版本支持 | 1.新增更新内存中全局位置变量对应的位置参数接口： IMC100_Set_MemRobP 2.新增更新内存中全局关节位置变量对应的位置参数接口： IMC100_Set_MemRobJP |
| 3.15.0.6 | V4R24C2SPC0B2及之后版本支持 | 1.新增干涉区相关接口 IMC100_Set_InterferZoneActStat IMC100_Get_InterferZoneActStat IMC100_Set_InterferZonePara IMC100_Get_InterferZonePara IMC100_Set_InterferToolActNum IMC100_Get_InterferToolActNum IMC100_Set_InterferToolPara IMC100_Get_InterferToolPara |
| 3.15.0.5 | V4R24C2SPC0B3及之后版本支持 | - 新增线速度相关接口，轨迹恢复阈值可调接口 IMC100_Set_BindTcpSpeedValue IMC100_Get_BindTcpSpeedValue IMC100_Get_TcpSpeedDAOutAndVel IMC100_Close_BindTcpSpeed IMC100_Set_TraceRecoverMode IMC100_Get_TraceRecoverMode IMC100_Set_VarTraceRecoverParams IMC100_Get_VarTraceRecoverParams |
| 3.14.1 | V4R24C1SPC0B5及之后版本支持 | 1.新增查询机器人本体轴数接口： IMC100_Get_RobotAxisNum |
| 3.14.0.2 | S03.24R及之后版本支持 | 1.新增独立轴接口： IMC100_IndCMove/IMC100_IndSpeed/ IMC100_IndResetOld/IMC100_IndReset/ IMC100_Get_IndCMoveSts/IMC100_Get_IndResetSts/ IMC100_Get_MotionStsExceptIndAxis 2.新增多点位接口： IMC100_Get_RobPFromFile/IMC100_Set_RobPToFile/ IMC100_Get_CurRobPFileName/IMC100_Set_RobPHereToFile 3.新增限速开关接口 IMC100_Get_SpeedLimitSwitch/IMC100_Set_SpeedLimitSwitch |
| 3.13.0.1 | S03.23R及之后版本支持 | 1.新增数据流模式下缓存运动数据数量查询接口: IMC100_Get_CurCmdCacheNum 2.新增读取点位标签接口: IMC100_Get_RobP_Label/IMC100_Get_RobJP_Label/ IMC100_Get_RobLP_Label 3.新增碰撞检测参数接口： IMC100_Set_CollModeAndAction/IMC100_Get_CollModeAndAction/ IMC100_Set_AxisCollMode/IMC100_Get_AxisCollMode/ IMC100_Set_AxisCollLevel/IMC100_Get_AxisCollLevel/ IMC100_Set_TeachModeAxisCollMode/IMC100_Get_TeachModeAxisCollMode/ IMC100_Set_TeachModeCollAction/IMC100_Get_TeachModeCollAction/ IMC100_Set_TeachModeAxisCollLevel/IMC100_Get_TeachModeAxisCollLevel/ IMC100_Set_PlayBackModeAxisCollMode/ IMC100_Get_PlayBackModeAxisCollMode/ IMC100_Set_PlayBackModeCollAction/IMC100_Get_PlayBackModeCollAction/ IMC100_Set_PlayBackModeAxisCollLevel/ IMC100_Get_PlayBackModeAxisCollLevel 2、新增MovJAbs运动到指定运动点接口： IMC100_MovJAbs_JP |
| 3.12.4 | S03.22R及之后版本支持 | 1.新增新版点位、工具参数、工件参数相关接口 2.删除旧版点位、工具参数、工件参数接口 3.新增工作原点（适配外部轴）接口: IMC100_Set_HomeJPos/IMC100_Get_HomeJPos 4. 新增协调开关接口：IMC100_Set_TeachCoordinate/IMC100_Get_TeachCoordinate |

1 概要说明

通过远程以太网控制功能，用户可以开发出专有的机器人系统应用软件，机器人控制器作为服务器（端口固定为：2222），用户作为客户端，用户可以通过以下2种方式交互：

方式1：通过API函数接口和控制器交互，支持VB、VC、C#、LabView等程序语言；

方式2：通过API字符串和机器人控制器交互，支持更多系统（例如：linux系统等）和更多种语言（除现有API函数支持的VB、VC、C#、LabView）。

2 界面配置

用户端和机器人控制器建立通讯后：

- 如果用户端仅需监控或查询机器人控制器信息，用户端通过API函数接口或字符串可直接查询信息；

- 如果用户端需要控制机器人，用户需要切换到“远程以太网”控制权限，并且通过API函数接口或字符串获取控制权限。

切换控制权方法：

- 通过InoRobotLab软件

步骤1：登录到管理员及以上权限

步骤2：切换到“远程以太网客户端”控制权限

- 通过InoTeachPad软件

步骤1：登陆到管理员及以上权限

步骤2：切换到“远程以太网”控制权限

3 API函数调用说明

通过API函数接口和控制器交互，支持VB、VC、C#、LabView等程序语言。

3.1 开发语言选择

1. 基于VB开发

- 以Visual Basic 6.0环境为例，新建工程。

- 将产品提供的IMC100API.bas、IMC100API.dll文件拷贝至工程相应目录下。

- 菜单中选择“工程/添加模块/现存”，找到对应工程目录下的IMC100API.bas，添加到工程中。

- 调用具体的函数接口，编写应用程序。

2. 基于VC开发

- 以Visual Studio 2010环境为例，新建C++工程。

- 将产品提供的IMC100API.lib、IMC100API.dll、IMC100API.h文件拷贝至工程相应目录下。

- 在程序文件中，增加 #include "IMC100API.h"语句。

- 在程序文件中增加#pragma comment(lib,"IMC100API.lib")语句，或者在“工程属性/链接器/输入/附加依赖库”中添加IMC100API.lib。

- 调用具体的函数接口，编写应用程序。

3. 基于VB.Net开发

- 以Visual Studio 2010环境为例，新建Visual Basic .NET工程。

- 将产品提供的IMC100API.vb文件拷贝至工程目录下，IMC100API.dll文件拷贝至工程目标输出路径下。

- 菜单中选择“项目/添加现有项”，找到对应工程目录下的IMC100API.vb，添加到工程中。

- 调用具体的函数接口，编写应用程序。

4. 基于C#开发

- 以Visual Studio 2010环境为例，新建Visual C# .NET工程。

- 将产品提供的IMC100API.cs文件拷贝至工程目录下，IMC100API.dll文件拷贝至工程目标输出路径下。

- 菜单中选择“项目/添加现有项”，找到对应工程目录下的IMC100API.cs，添加到工程中。

- 调用具体的函数接口，编写应用程序。

3.2 基本功能描述

API函数接口主要分为三类，初始化应用类、监控类以及控制类。

- 初始化应用类：该类函数是其它函数调用的基础，包括函数IMC100_Init_ETH()、IMC100_Exit_ETH()。

- 监控类：该类函数在IMC100_Init_ETH()成功调用后均可正常调用，没有控制权、用户级别约束。包括IMC100_Get_RobPosHere()、IMC100_Get_DONum()、IMC100_Get_StrPara()、IMC100_Get_RobP ()等。

- 控制类：该类函数不仅需要IMC100_Init_ETH()成功调用，还需要控制设备为“远程以太网客户端”，且需要调用IMC100_AcqPermit()获取控制许可，部分函数依据用户等级还需要调用函数IMC100_UserLogin()登陆。包括IMC100_MovJ_P()、IMC100_Set_DO()、IMC100_Get_RobP ()、IMC100_Set_HomeJPos()等。

注：

- 详细功能描述参考 “附录1：API函数说明”；

- API函数和API字符串功能一致，API函数和API字符串一一对应。

3.3 API函数调用说明

下面以VS平台中C/C++应用开发为例，介绍基本功能的实现及调用范例。

调用IMC100_Init_ETH()函数可以通过网络连接机器人，调用IMC100_Exit_ETH()可以断开机器人。

在调用其他任何API之前，首先应调用一次IMC100_Init_ETH()，以确保每次打开应用时机器人已经连接。如果该函数返回值非零，请检查机器人控制系统是否正常启动，并对照“附录3：API故障说明”排查故障。

调用IMC100_Exit_ETH()应该在调用其他API之后，该API返回0后机器人断开连接。

调用IMC100_Init_ETH()代码示例如下：

int ret = 0;

DWORD dwIP1 = 0xc0a81719;   // 对应IP：192.168.23.25

int ipPort = 2222;

int timeOut = 5;    // 通信超时时间5s

int robotNo = 0;

ret = IMC100_Init_ETH(dwIP1, ipPort, timeOut, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

return;

}

调用IMC100_Exit_ETH()代码示例如下：

ret = IMC100_Exit_ETH(0)

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

return;

}

b) 监测机器人状态

IMC100机器人提供数百个API函数接口用于监测机器人状态。该类函数不受控制权限、用户级别的约束。调用该类函数前，请确认机器人系统已经正常启动，并且连接机器人成功。该类函数包括IMC100_Get_RobPosHere()、IMC100_Get_DINum()、IMC100_Get_StrPara()、IMC100_Get_RobP ()等。

调用IMC100_Get_RobPosHere()代码示例如下：

// 查询机器人工件坐标系下的位置值

int ret = 0;

int robotNo = 0;

int dinum = 0;

int dists = 0;

ROB_POS posTemp;

memset(&posTemp, 0, sizeof(posTemp));

ret = IMC100_Get_RobPosHere(&posTemp, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

调用IMC100_Get_DI()代码示例如下：

// 查询DI0状态，dists为1表示on

ret = IMC100_Get_DI(dinum, &dists, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

c) 获取控制许可

调用IMC100_AcqPermit()可以获取到机器人控制权限许可，调用IMC100_CurPermit()可以查询当前获得许可的客户端。

由于一个机器人系统可以连接多个以太网客户端，所以当其中一个客户端需要控制机器人时，必须获得控制许可。调用前确认机器人系统已经正常启动，并且连接机器人系统成功。并且，示教器界面“示教器上方菜单栏-控制-控制权配置”选项下请选择“远程以太网客户端”。

调用IMC100_CurPermit()及IMC100_AcqPermit()代码示例如下：

int ret = 0;

int ower = 0;

DWORD IpAddr = 0;

int ipPort = 0;

int robotNo = 0;

ret = IMC100_CurPermit(&ower, &IpAddr, & ipPort, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

return;

}

if(ower != 1)  // 当前客户端设备未获得许可

{

ret = IMC100_AcqPermit(1, robotNo);   // 强制获取许可，ower为0时可普通获取

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

d) 用户登录

调用IMC100_CurUserType()可以查询当前设备用户等级，调用IMC100_UserLogin()进行用户登录，调用IMC100_UserLogout()可以退出当前用户登录状态。

不同的用户等级允许用户对机器人进行不同程度和范围的控制和操作。

调用前确认机器人系统已经正常启动，并且连接机器人系统成功。示教器界面“示教器上方菜单栏-控制-控制权配置”选项下已选择“远程以太网客户端”。

调用IMC100_CurUserType()、IMC100_UserLogin()及IMC100_UserLogout()代码示例如下：

int ret = 0;

int type = 0;

char password[8];

int robotNo = 0;

ret = IMC100_CurUserType(&type, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

type = 2;

memcpy(password, "000000", sizeof(password));

ret = IMC100_UserLogin(type, password, robotNo);   //登录管理模式，密码同示教器密码if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

ret = IMC100_UserLogout(robotNo); 	if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

e) 机器人回原点

调用IMC100_DsMode()打开数据流模式，调用IMC100_Home()控制机器人回原点。

调用前确认机器人系统已经正常启动，机器人系统成功连接，并已获得客户端控制许可。

调用IMC100_DsMode()和IMC100_Home()代码示例如下：

int ret = 0;

int sts = 0;

int robotNo = 0;

ret = IMC100_Get_DsMode(&sts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(sts == 0)  // 数据流模式关闭

{

int cmd = 1;

ret = IMC100_DsMode(cmd, robotNo);   // 开启数据流模式

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int num = 0;

ret = IMC100_Home(num, robotNo);    // 机器人回0号原点

if(ret < 0)

{

//此处加入异常处理代码

}

4  API函数典型应用案例

下面以完整的典型应用案例来进一步说明API函数的调用过程。

4.1 上位机打开机器人工程并自动运行

该操作前请确认目标机器人工程可以正常运行。

整体流程：

代码示例如下：

int ret = 0;

DWORD dwIP1 = 0xc0a81719;   // 对应IP：192.168.23.25

int ipPort = 2222; 	int timeOut = 5;    // 通信超时时间5s

int robotNo = 0; 	/* 连接机器人 */

ret = IMC100_Init_ETH(dwIP1, ipPort, timeOut, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

return;

}

int ower = 0;

DWORD IpAddr = 0;

int ipPort = 0;

/* 获取控制许可 */

ret = IMC100_CurPermit(&ower, &IpAddr, & ipPort, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(ower != 1)  // 当前客户端设备未获得许可

{

ret = IMC100_AcqPermit(1, robotNo);   // 强制获取许可，ower为0时可普通获取

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int type = 2;

char password[8];

memcpy(password, "000000", sizeof(password)); 	/* 登录管理模式 */

ret = IMC100_UserLogin(type, password, robotNo);   // 登录管理模式，密码同示教器密码

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

int sts = 0; /* 急停状态 */

ret = IMC100_Get_EStopSts(&sts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(sts == 1)

{

int cmd = 0; 		/* 急停松开 */

ret = IMC100_EmergStop(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int err = 0; /* 故障查询 */

ret = IMC100_Get_SysErr(&err, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(err != 0)

{

/* 复位故障 */

ret = IMC100_ResetErr(robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int vel = 50; 	/* 设置运行速度 */

ret = IMC100_Set_Vel(vel, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

int mode = 2;   // 自动模式

/* 设置自动模式 */

ret = IMC100_Set_Mode(mode, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

cmd = 1; 	/* 启动程序 */

ret = IMC100_PrgCtrl(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

cmd = 0; 	/* 停止程序 */

ret = IMC100_PrgCtrl(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

int mode = 1; 	/* 设置手动模式 */

ret = IMC100_Set_Mode(mode, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 断开机器人连接 */

ret = IMC100_Exit_ETH(0);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

4.2 上位机规划点位控制机器人运动

该操作前请确认上位机规划的点位机器人可安全到达。

整体流程：

代码示例如下：

int ret = 0;

DWORD dwIP1 = 0xc0a81719;   // 对应IP：192.168.23.25

int ipPort = 2222;

int timeOut = 5;    // 通信超时时间5s

int robotNo = 0;

/* 连接机器人 */

ret = IMC100_Init_ETH(dwIP1, ipPort, timeOut, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

return;

}

int ower = 0;

DWORD IpAddr = 0;

int ipPort = 0; 	/* 获取控制许可 */

ret = IMC100_CurPermit(&ower, &IpAddr, & ipPort, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(ower != 1)  // 当前客户端设备未获得许可

{

ret = IMC100_AcqPermit(1, robotNo);   // 强制获取许可，ower为0时可普通获取

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int sts = 0; 	/* 急停状态 */

ret = IMC100_Get_EStopSts(&sts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(sts == 1)

{

int cmd = 0;   /* 急停松开 */

ret = IMC100_EmergStop(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int err = 0; /* 故障查询 */

ret = IMC100_Get_SysErr(&err, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(err != 0)

{

/* 复位故障 */

ret = IMC100_ResetErr(robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

cmd = 1; 	/* 使能 */

ret = IMC100_MotorEnable(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 开启数据流模式前保证机器人已经使能 */

int motorEnableSts = 0;

while (0 == motorEnableSts)

{

ret = IMC100_Get_MotorSts(&motorEnableSts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10);

}

cmd = 1; 	/* 开启数据流模式 */

ret = IMC100_DsMode(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

ROB_POS pos;

memset(&pos, 0, sizeof(pos));

pos. RPosData[0] = 110;

pos. RPosData[1] = 35;

pos. RPosData[2] = 956;

pos. RPosData[3] = -108;

pos. RPosData[4] = -5;

pos. RPosData[5] = -20;

VER_DATA movVel;

memset(&movVel, 0, sizeof(movVel));

movVel. velPercent = 100 ;

MOV_IO MovIOInfo ;

memset(&MovIOInfo, 0, sizeof(MovIOInfo)) ;

MovIOInfo. IONo = 1 ;

MovIOInfo. IOVa = 1 ;

MovIOInfo. Value =0.005 ; /* MovJ运动 */

ret = IMC100_MovJ_RobPos(&pos, 100, 0, 1, &MovIOInfo, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 运动完成状态检查 */

ret = IMC100_Get_CurCmdSts(&sts, robotNo);

if(ret < 0)   //此处加入异常处理代码

if(sts == 0)

{

// 运动未完成，自定义操作，可循坏查询

}

memset(&pos, 0, sizeof(pos));

pos. RPosData[0] = 324;

pos. RPosData[1] = -210;

pos. RPosData[2] = 297;

pos. RPosData[3] = 25;

pos. RPosData[4] = 10;

pos. RPosData[5] = 169;

memset(&movVel , 0, sizeof(movVel));

movVel. velPercent = 100 ;

memset(&MovIOInfo, 0, sizeof(MovIOInfo)) ;

MovIOInfo. IONo = 1 ;

MovIOInfo. IOVa = 0 ;

MovIOInfo. Value =0.005 ;

/* MovJ运动 */

ret1 = IMC100_MovJ_RobPos(&pos, 100, 0, 1, &MovIOInfo, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

cmd = 0; 	/* 关闭数据流模式 */

ret = IMC100_DsMode(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 断开机器人连接 */

ret = IMC100_Exit_ETH(0);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

4.3 上位机控制独立轴运动

该操作前请先设置轴支持独立轴，设置路径：

- InoRobotLab软件：【控制器参数配置】-【外设配置】-【机械单元配置】

- InoTeachPad软件：【设置】-【外设配置】-【机械单元配置】

整体流程：

代码示例如下：

int ret = 0;

DWORD dwIP1 = 0xc0a81719;   // 对应IP：192.168.23.25

int ipPort = 2222;

int timeOut = 5;    // 通信超时时间5s

int robotNo = 0;

/* 连接机器人 */

ret = IMC100_Init_ETH(dwIP1, ipPort, timeOut, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

return;

}

int ower = 0;

DWORD IpAddr = 0;

int ipPort = 0; 	/* 获取控制许可 */

ret = IMC100_CurPermit(&ower, &IpAddr, & ipPort, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(ower != 1)  // 当前客户端设备未获得许可

{

ret = IMC100_AcqPermit(1, robotNo);   // 强制获取许可，ower为0时可普通获取

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int sts = 0; 	/* 急停状态 */

ret = IMC100_Get_EStopSts(&sts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(sts == 1)

{

int cmd = 0; 		/* 急停松开 */

ret = IMC100_EmergStop(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

int err = 0; 	/* 故障查询 */

ret = IMC100_Get_SysErr(&err, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

if(err != 0)

{

/* 复位故障 */

ret = IMC100_ResetErr(robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

}

cmd = 1; 	/* 使能 */

ret = IMC100_MotorEnable(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 开启数据流模式前保证机器人已经使能 */

int motorEnableSts = 0;

while (0 == motorEnableSts)

{

ret = IMC100_Get_MotorSts(&motorEnableSts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10); }

cmd = 1; 	/* 开启数据流模式 */

ret = IMC100_DsMode(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

char mecUnit[18] = “Robot”;

int indAxis = 6;

int indAxisVel = 100;

int indAxisAcc = 50;

int indAxisDec = 50; 	/* 独立轴连续运动（速度为100） */

ret = IMC100_IndCMove(mecUnit, indAxis, indAxisVel, indAxisAcc, indAxisDec, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

int indCMoveSts = 0; 	/* 查询独立轴连续运动是否切换完成 */

while (0 == indCMoveSts)

{

ret = IMC100_Get_IndCMoveSts (mecUnit, indAxis, &indCMoveSts, robotNo); 				if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10); }

/* 如果需要等待独立轴速度达到设定值，此处增加IMC100_IndSpeed查询 */

ROB_POS pos;

memset(&pos, 0, sizeof(pos));

pos. RPosData[0] = 110;

pos. RPosData[1] = 35;

pos. RPosData[2] = 956;

pos. RPosData[3] = -108;

pos. RPosData[4] = -5;

pos. RPosData[5] = -20;

VER_DATA movVel;

memset(&movVel, 0, sizeof(movVel));

movVel. velPercent = 100 ;

MOV_IO MovIOInfo ;

memset(&MovIOInfo, 0, sizeof(MovIOInfo)) ;

MovIOInfo. IONo = 1 ;

MovIOInfo. IOVa = 1 ;

MovIOInfo. Value =0.005 ; 	/* MovJ运动 */

ret = IMC100_MovJ_RobPos(&pos, 100, 0, 1, &MovIOInfo, robotNo)

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 运动状态检查：等待运动启动 */

/* 注意：1、检查除独立轴以外的运行状态；2、运动数据下发到启动，需要一定时间启动（建议增加超时处理，避免重复点或轨迹非常短的线段未追踪到运动状态） */

sts = 0;

while (0 == sts)

{

ret = IMC100_Get_MotionStsExceptIndAxis (&sts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10); }

/* 运动状态检查：等待运动停止 */

sts = 1;

while (1 == sts)

{

ret = IMC100_Get_MotionStsExceptIndAxis (&sts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10);

}

indAxisVel = 0; 	/* 独立轴连续运动（速度为0） */

ret = IMC100_IndCMove(mecUnit, indAxis, indAxisVel, indAxisAcc, indAxisDec, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

indCMoveSts = 0; 	/* 查询独立轴连续运动是否切换完成 */

while (0 == indCMoveSts)

{

ret = IMC100_Get_IndCMoveSts (mecUnit, indAxis, &indCMoveSts, robotNo); 				if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10); }

indCMoveSts = 0; 	/* 查询独立轴是否达到设定速度 */

while (0 == indCMoveSts)

{

ret = IMC100_IndSpeed (mecUnit, indAxis, &indCMoveSts, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(10); }

/* 独立轴重置 */

ret = IMC100_IndResetOld(mecUnit, indAxis, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

int indResetSts = 0; 	/* 查询独立轴重置是否完成 */

while (0 == indResetSts)

{

ret = IMC100_Get_IndResetSts (mecUnit, indAxis, &indResetSts, robotNo); 				if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

Sleep(100);     //等待100ms

}

cmd = 0; 	/* 关闭数据流模式 */

ret = IMC100_DsMode(cmd, robotNo);

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

/* 断开机器人连接 */

ret = IMC100_Exit_ETH(0)

if(ret < 0)

{

// 此处加入异常处理代码

}

5  API字符串调用说明

通过字符串和机器人控制器交互，支持更多系统（例如：linux系统等）和更多种语言（除现有API函数支持的VB、VC、C#、LabView）。

使用步骤：

（1）使用外部平台接口通讯接口和机器人控制器建立通讯（机器人控制器为服务器，IP为控制器IP，端口号为2222）；

（2）使用对应的功能接口，和机器人控制器进行字符串交互（如果需要控制机器人，机器人控制器需要切换到“远程以太网”权限。

字符串请求格式：@@+请求内容+ $$

字符串应答格式：##+应答内容+$$

以查询系统当前运行模式为例：向机器人控制器发送字符串”@@Get_Mode$$”，机器人控制器回复字符串”##=1$$”，查看手册，返回系统当前运行模式1代表控制器当前处于手动模式

注意事项：

（1）字符串请求内容请参考”附录2：API字符串表”的说明，使用时请注意空格和分隔符；

（2）外部每发送一次数据，控制器会主动回复一次数据；没有收到回复指令之前不要发送数据；

（3）如果同时使用API函数和字符串，只有一个客户端能获得控制权。

附录1：API函数表

附录1.1 结构体

typedef struct{

double RPosData[6];   // 机器人位置坐标值

int ArmParm[4];       // 臂参数

double EPosData[6];   // 机器人外部轴坐标值

}ROB_POS;

typedef struct{

double JointData[8];  // 机器人关节坐标值(第7、8关节值为预留位)

double EPosData[6];   // 机器人外部轴坐标值

}ROB_JPOS;

typedef struct{

double Data[6];      // 表示位置与方位

}POSE;

typedef struct{

double Mass;         // 质量

double Cog[3];       // 质心位置

double Orient[3];    // 质心姿态

double Inertia[3];   // 负载惯量

}LOAD_DATA;

typedef struct{

int RobHold;         // 是否机器人夹持（1-夹持工具；0-外部工具）

POSE TFrame;         // 工具坐标系

// 针对夹持工具，在腕坐标系（机器人末端法兰盘）中定义tooldata中TCP的位置和方位

// 针对外部工具，在世界坐标系中定义tooldata中TCP的位置和方位

LOAD_DATA TLoad;     // 质心姿态

double Inertia[3];   // 工具负载

}TOOL_DATA;

typedef struct{

int RobHold;         // 是否机器人夹持

// 1-机器人夹持工件(使用外部固定工具)

// 0-机器人未夹持工件

int UFFix;           // 是否固定的用户坐标系

// 1-固定的用户坐标系（固定在世界坐标系或固定在机器人末端）

// 0--可移动的用户坐标系，安装在外部设备上，伴随外部设备移动)

char UFMec[18];      // 关联的机械单元

// 仅在UFFix = 0时有效，使用此参数指明用户坐标系坐落于哪个机械单元上

double Inertia[3];   // 工具负载

POSE UFrame;         // 用户坐标系

// 机器人夹持工具的场景下，在世界坐标系中定义用户坐标系

// 外部工具场景下(工件的Robhold=1),在法兰坐标系(机器人末端法兰盘)中定义用户坐标系

// 可移动的用户坐标系(工件的UFFix=0),用户坐标系由系统持续定义,随着关联的机械单元运动而运动

POSE OFrame;          // 工件坐标系

// 工件的位置。在用户坐标系中定义工件坐标系

}WOBJ_DATA;

typedef struct{

double vTcp;         // TCP速度

double vOri;         // TCP姿态速度

double vLeax;        // 线性外部轴速度

double rReax;        // 旋转外部轴速度

int bStatic;         // 1-Speed不受全局百分比速度影响；0-Speed受全局百分比速度影响

}SPEED;

typedef struct{

int velType;         // 速度类型（0-百分比速度类型；1-数值型速度类型

int velPercent;      // 百分比速度，范围1-100

SPEED speed;         // 数值型速度

}VER_DATA;

typedef struct{

int IONo;           // IO序号(上限：控制器实际配置的IO资源)

int IOVa;           // IO的输出值(0-OFF，1-ON)

int Kind;           // 运动中设置IO的类型（0-时间类型，1-路径百分比，2-距离）

double Value;       // 当类型为时间时:

// >=0表示开始运动Value秒后输出信号,<0表示到达运动点之前Value秒时输出信号

// 当类型为路径百分比时:

// >=0表示从开始运动到达Value%路径时输出信号，<0表示到达运动点前Value%路径时输出信号

// 当类型为距离时:

// >=0表示从起点开始运动到Value毫米之后时输出信号,<0表示运动到距终点Value毫米之前时输出信号

}MOV_IO;

附录1.2 函数

| 序号 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
|  | API函数 | int IMC100_Init_ETH(unsigned int ipAddr,unsigned short ipPort,int timeOut=5, int comId=0) |
|  | 说明 | 建立机器人网络连接 |
|  | 参数 | ipAddr：机器人控制器网络IP地址，主机字节序 ipPort：机器人控制器网络端口号，默认2222 timeOut：通讯超时时间设置，默认5s comId：连接编号，标记相同目标IP和端口号下不同的连接，默认值0,最大值9（下同）; |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示连接成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 1）上位机最多支持10个不同的连接；控制器最多支持4个不同的连接 2）连接编号作用域：上位机同一个进程 *上位机IP、端口号和控制器IP、端口号，任意一个不同即为不同的连接 |
|  | API函数 | int IMC100_Exit_ETH(int comId=0) |
|  | 说明 | 关闭机器人网络连接 |
|  | 参数 | comId：连接编号，标记对应连接（下面该参数不再赘述） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示关闭成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_EmergStop(int cmd, int comId=0) |
|  | 说明 | 急停开关控制 |
|  | 参数 | cmd：急停命令，1-按下急停，0-松开急停 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示急停命令完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_MotorEnable(int cmd, int comId=0) |
|  | 说明 | 电机使能控制 |
|  | 参数 | cmd：电机使能命令，1-使能，0-去使能 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示电机使能命令完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 上使能命令发出后，300ms后读取使能状态 |
|  | API函数 | int IMC100_ResetErr(int comId=0) |
|  | 说明 | 故障复位 |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示故障复位命令完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 延时指令，约50ms |
|  | API函数 | int IMC100_Set_Mode(int mode, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置系统运行模式 |
|  | 参数 | mode：模式，1-手动，2-自动 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示模式设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_PrgCtrl(int cmd, int comId=0) |
|  | 说明 | 工程运行控制 |
|  | 参数 | cmd：控制命令，0-停止，1-启动/继续 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示工程运行控制成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_BackStartLine(int comId=0) |
|  | 说明 | 程序返回启动行 |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示返回起始行成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_Vel(int val, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置当前运行速度等级 |
|  | 参数 | val：当前速度等级，范围1-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_AccRamp(double startVal, double endVal , int comId=0) |
|  | 说明 | 设置数据流模式运动段的加加速度 |
|  | 参数 | startVal：起始段加加速度百分比，范围10.0-100.0 endVal:结束段加加速度百分比，范围10.0-100.0 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RapidMove(int movType, int enableFlag， int comId=0); |
|  | 说明 | 设置最优轨迹规划 |
|  | 参数 | movType：运动类型，0-cp运动,1-ptp运动 enableFlag：0-关闭最优规划，1-开启最优规划 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_FlyMode(int cpMode, int flyMode, int comId); |
|  | 说明 | 设置运动指令过渡模式（暂时设置无效） |
|  | 参数 | cpMode:运动类型，0-cp运动 flyMode:过渡模式，0-自由过渡，1-固定路径过渡 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_FlyPress(int flyPressPos, int flyPressOrient, int comId); |
|  | 说明 | 设置固定路径的过渡应力（暂时设置无效） |
|  | 参数 | flyPressPos:位置过渡应力，范围50-200 flyPressOrient:姿态过渡应力，范围50-200 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_DsMode(int cmd, int comId=0) |
|  | 说明 | 数据流模式控制 |
|  | 参数 | cmd：数据流命令，0-关闭，1-开启，2-暂停，3-继续 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示数据流模式控制完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 数据流模式开启后，如果下使能，将自动置为数据流暂停模式。 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_DO(int num, int status, int comId=0) |
|  | 说明 | 按位设置DO的输出状态（对象为RC拥有控制权的DO） |
|  | 参数 | num：DO位序号 status：DO状态，0-off，1-On |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_SlewMode(int cmd, int comId=0); |
|  | 说明 | 设置Scara机器人J4或标准6关节机器人的J6旋转优化方式 |
|  | 参数 | cmd：旋转优化方式 0-不采用优化，以位置变量的臂参数为准； 1-采用优化模式1，保证运动中J4/J6中-180°~180°范围内； 2-保证J4/J6以最近的方式运动，机器人将计算运动到目标点是否经过J4/J6旋转180°，若角度差≤180°，则完全运动到目标点，若＞180°，则J4/J6以相反的方向运动，最终运动到距目标点的J4/J6相差一圈（360°）的位置；期间，J4/J6反向运动若超过机器人极限范围，则停止运动并报警； 3-保证J4/J6以最近的方式运动，与模式2的差别在于J4/J6反向运动若超出极限范围，不会报警，而是不进行反向运动，完全采取原方式正常运动。 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效，数据流模式关闭后清零 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_DOGroup(int num, int status, int comId=0) |
|  | 说明 | 按组设置DO的输出状态 |
|  | 参数 | num：DO组序号,最大范围0-15，依据实际配置情况 status：每组中DO状态，范围0-255，其中bit0-bit7分别对应每组序号最小至最大的DO状态 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_DA(int num, float val, int comId=0) |
|  | 说明 | 按序号设置DA的输出值 |
|  | 参数 | num：DA序号，最大范围0-15 val：DA值，电流型最大范围0-20mA，电压型最大范围-10V到10V，具体依据DA通道类型 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_InchMode(int cmd, int comId=0) |
|  | 说明 | 寸动模式控制 |
|  | 参数 | cmd：寸动模式命令，0-关闭，1-开启 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示寸动模式控制完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_InchStep(int val, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置寸动运行的步长等级 |
|  | 参数 | val：步长等级值，范围0-4 0-退出寸动模式 1-寸动等级G1，步长为0.05, 2-寸动等级G2，步长为0.5 3-寸动等级G3，示步长为2 4-自定义寸动步长，步长为寸动参数设置值 关节坐标寸动时单位为度，其他坐标寸动时单位为mm |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_AxisJog(int axis, int cmd, int comId); |
|  | 说明 | 单轴点动命令 |
|  | 参数 | axis：轴序号 当前激活机械单元为Robot（机器人）时，范围1-6，关节坐标分别对应J1-J6轴，非关节坐标分别对应X/Y/Z/RX/RY/RZ 当前激活机械单元不为Robot时，Axis范围为1-外部机械单元总轴数 cmd：单轴点动命令，0-停止，1-正向运动，-1-反向运动 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 手动模式下数据流模式关闭后有效 |
|  | API函数 | int IMC100_AxisInch(int axis, int cmd, int comId); |
|  | 说明 | 寸动运动命令 |
|  | 参数 | axis：轴序号 当前激活机械单元为Robot（机器人）时，范围1-6，关节坐标分别对应J1-J6轴，非关节坐标分别对应X/Y/Z/RX/RY/RZ mecUnit为外部机械时，Axis范围为1-外部机械单元总轴数 cmd：单轴寸动命令，0-停止，1-正向寸动，-1-反向寸动 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 手动模式下数据流模式关闭后有效 |
|  | API函数 | int IMC100_PoseAlign(int coord, int cmd, int comId); |
|  | 说明 | 姿态校准(适用于六关节机器人） |
|  | 参数 | coord：坐标系，-1-法兰坐标系，1-关节坐标系，2-基坐标系，3-工具坐标系，4-工件坐标系，5-世界坐标系（当前仅支持法兰坐标系（当前激活工具为外部工具）、世界坐标系、基坐标系、工件坐标系） cmd：姿态校准命令，0-停止姿态校准，1-开启姿态校准 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 姿态校准过程中请勿进行其他运动，且进行姿态校准后，数据流模式将自动关闭 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ActiveMechUnit(char *mecUnit, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式运动激活机械单元 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名称（大小写不敏感） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ActiveMechUnit(char *mecUnit, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取手动模式运动的激活机械单元 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名称 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachCoordinate(int flag, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式运动协调开关 |
|  | 参数 | flag：协调开关，0-协调开关关闭，1-协调开关开启 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 设置协调开关开启条件： （1）当前激活机械单元为导轨，当前坐标系为世界或工件坐标系； （2）当前激活机械单元为变位机，当前坐标系为工件坐标系且工件关联机械单元名称为当前激活的机械单元（即变位机）； |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachCoordinate(int *flag, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取手动模式运动协调开关 |
|  | 参数 | flag：协调开关，0-协调开关关闭，1-协调开关开启 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Home(int num, int comId=0) |
|  | 说明 | 回原点运动命令 |
|  | 参数 | num：原点序号，范围0-4 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_DynamicBrake(int flag, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置动态制动开关（适用于四关节机器人） |
|  | 参数 | flag：设置动态制动开关，0-关闭动态制动开关，1-开启动态制动开关 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DynamicBrake(int flag, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取动态制动开关状态（适用于四关节机器人） |
|  | 参数 | flag：获取的当前动态制动开关状态 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_MovJ_P(int posNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0) |
|  | 说明 | 关节插补方式运动到指定序号的全局位置点 |
|  | 参数 | posNum：目标全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100，默认为100 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovL_P(int posNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0) |
|  | 说明 | 直线插补方式运动到指定序号的全局位置点 |
|  | 参数 | posNum：目标全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100，默认为100 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovC_P(int posMidNum, int posDstNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0) |
|  | 说明 | 圆弧插补方式运动到指定序号的全局位置点 |
|  | 参数 | posMidNum：圆弧中间某点的全局位置点序号，范围0-9999 posDstNum：圆弧终点的全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100，默认为100 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovJ_P_IO(int posNum, int vel, int zone, MOV_IO *movIo, int ioNum, int comId=0) |
|  | 说明 | 关节插补方式运动到指定序号的全局位置点，同时控制对应IO |
|  | 参数 | posNum：目标位置全局点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] movIo：IO控制结构体，详见定义 ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovL_P_IO(int posNum, int vel, int zone, MOV_IO *movIo, int ioNum,int comId=0) |
|  | 说明 | 直线插补方式运动到指定序号的全局位置点，同时控制对应IO |
|  | 参数 | posNum：目标位置全局点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] movIo：IO控制结构体，详见定义 ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovC_P_IO(int posMidNum, int posDstNum, int vel, int zone, MOV_IO *movIo, int ioNum,int comId=0) |
|  | 说明 | 圆弧插补方式运动到指定序号的全局位置点，同时控制对应IO |
|  | 参数 | posMidNum：圆弧中间某点的全局位置点序号，范围0-9999 posDstNum：圆弧终点的全局位置点序号，范围0-1000 vel：运动速度，范围1-100 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] movIo：IO控制结构体，详见定义 ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovJ_RobPos(ROB_POS *pos, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 关节插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO |
|  | 参数 | pos：位置参数结构体，详见定义 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围0-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、不支持数值型速度类型 |
|  | API函数 | int IMC100_MovL_RobPos(ROB_POS *pos, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 直线插补方式运动到指定值的位置点 |
|  | 参数 | pos：位置参数结构体，详见定义 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围0-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovC_RobPos(ROB_POS *posMid, ROB_POS *posDst, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 圆弧插补方式运动到指定值的位置点 |
|  | 参数 | posMid：圆弧中点位置点信息，详见定义 posDst：圆弧终点位置点信息，详见定义 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围0-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Jump_RobPos(ROB_POS *pos, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 跳跃插补方式运动到指定值的位置点 |
|  | 参数 | pos：位置参数结构体，详见定义 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围0-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_JumpL_RobPos(ROB_POS *pos, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 直线跳跃插补方式运动到指定值的位置点 |
|  | 参数 | pos：位置参数结构体，详见定义 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围0-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于1表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Jump_P(int posNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0) |
|  | 说明 | 跳跃方式运动到指定序号的全局位置点 |
|  | 参数 | posNum：目标全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100，默认为100 度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_JumpL_P(int posNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0) |
|  | 说明 | 直线跳跃方式运动到指定序号的全局位置点 |
|  | 参数 | posNum：目标全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100，默认为100 度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Jump_P_IO(int posNum, int vel, int zone, MOV_IO *movIo, int ioNum, int comId=0) |
|  | 说明 | 跳跃方式运动到指定序号的全局位置点，同时控制对应IO |
|  | 参数 | posNum：目标全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100 度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] movIo：IO控制结构体，详见定义 ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_JumpL_P_IO(int posNum, int vel, int zone, MOV_IO *movIo, int ioNum,int comId=0) |
|  | 说明 | 直线跳跃方式运动到指定序号的全局位置点，同时控制对应IO |
|  | 参数 | posNum：目标全局位置点序号，范围0-9999 vel：运动速度，范围1-100 度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] movIo：IO控制结构体，详见定义 ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_MovJAbs_RobJPos(ROB_JPOS *jpos, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 关节插补方式运动到指定值的关节点 |
|  | 参数 | jpos：关节位置参数结构体，详见定义 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于1表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、不支持数值型速度类型 |
|  | API函数 | int IMC100_MovJAbs_JP(int posNum, VER_DATA *vel, int zone=0, int ioNum, MOV_IO *movIo, int comId=0) |
|  | 说明 | 关节插补方式运动到指定序号的全局关节点 |
|  | 参数 | posNu：目标全局关节点序号，范围0-9999 vel：速度参数结构体，详见定义 zone：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] ioNum：IO控制结构体的组数，范围1-3 movIo:IO控制结构体，详见定义 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于1表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、不支持数值型速度类型 |
|  | API函数 | int IMC100_IndCMove(char *mecUnit, int axis, double speed, double acc,double dec, int comId=0) |
|  | 说明 | 独立轴连续运动 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名。如果是机器人，则是Robot axis：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 speed: 数值型速度，正负代表方向且指定的速度受全局速度百分比的影响，其计算公式为：运行速度 = 指令设置的速度*全局速度百分比，单位：°/s（线性轴：mm/s） 范围：-10000°/s~10000°/s（Speed = 0代表独立轴连续运动停止） acc: 加速度，范围：20-100 dec: 减速度，范围：20-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效； 2、请在除独立轴以外所有轴运动停止时调用该接口； 3、当Speed大于控制器速度上限时，以控制器速度上限为准。 |
|  | API函数 | int IMC100_IndSpeed(char *mecUnit, int axis, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 检测独立轴是否达到设定速度 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名。如果是机器人，则是Robot axis：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 sts：是否达到设定速度，1-达到指定速度，0-未达到指定速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_IndResetOld(char *mecUnit, int axis, int comId=0) |
|  | 说明 | 重置独立轴，将独立轴切换为正常模式,轴的圈数保留 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名。如果是机器人，则是Robot axis：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效； 2、请在除独立轴以外所有轴运动停止时调用该接口。 |
|  | API函数 | int IMC100_IndReset(char *mecUnit, int axis, double refNum, int direction, int comId=0) |
|  | 说明 | 重置独立轴，将独立轴切换为正常模式,轴的圈数根据RefPos与Direction调整 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名。如果是机器人，则是Robot axis：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 refPos：参考位置，范围：-720°~720° direction： -1-调整轴的多圈数，以便参考位置refNum位于更改后的当前位置的反向侧。（反向360度以内） 0-调整轴的多圈数，以便更改后的当前位置尽可能地接近指定的refNum位置。（±180度以内） 1-调整轴的多圈数，以便参考位置refNum位于更改后的当前位置的正向侧。（360度以内） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效； 2、请在除独立轴以外所有轴运动停止时调用该接口。 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_IndCMoveSts(char *mecUnit, int axis, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询独立轴连续运动切换状态 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名。如果是机器人，则是Robot axis：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 sts：独立轴连续运动是否切换完成，0-独立轴连续运动切换未完成，1-独立轴连续运动切换完成 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_IndResetSts(char *mecUnit, int axis, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询独立轴重置状态 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名。如果是机器人，则是Robot axis：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 sts：独立轴重置是否完成，0-独立轴重置未完成，1-独立轴重置完成 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_MotionStsExceptIndAxis(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询除独立轴以外的机器人运动状态 |
|  | 参数 | sts：系统运动状态，0-停止/运动完成，1-运动中 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令发送成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobPosHere(ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取当前位置 当前工具TCP相对当前工件的值。如果用户需得到不同工具或不同工件下的值，需提前使用 IMC100_Set_ToolCNum IMC100_Set_WobjNum |
|  | 参数 | pos：位置参数结构体，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobJPosHere(ROB_JPOS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取当前关节位置 |
|  | 参数 | pos：关节位置参数结构体，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ActiveMechUnitPosFormat(int posFormat, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置激活的机械单元的位置显示格式 |
|  | 参数 | posFormat:位置格式，1-关节坐标系格式，2-基坐标系格式，3-法兰坐标系格式，4-工件坐标系格式，5-世界坐标系格式 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ActiveMechUnitPos(int *posFormat, double *mechUnitPos, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取激活的机械单元的位置 |
|  | 参数 | posFormat:当前激活机械单元的位置格式，1-关节坐标系格式，2-基坐标系格式，3-法兰坐标系格式，4-工件坐标系格式，5-世界坐标系格式 mechUnitPos:机械单元位置，数组长度为8 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PosHerePulse(double pos[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前位置点的脉冲值 |
|  | 参数 | pos[]：当前脉冲值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobJToRobP(ROB_JPOS *pos, int toolnum， int wobjnum， int loadnum, ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 根据关节点计算位置点 |
|  | 参数 | pos：待转换的机器人关节点位 toolnum：工具号 wobjnum：工件号 loadnum: 负载号 posDst：转换后的位置点位 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobPToRobJ(ROB_JPOS *pos, int toolnum， int wobjnum， int loadnum, ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 根据位置点计算关节点 |
|  | 参数 | pos：待转换的机器人点位 toolnum：工具号 wobjnum：工件号 loadnum: 负载号 posDst：转换后的关节点位 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_FixWobjRobP(ROB_POS *basePos, int wobjnum, ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 计算世界坐标系下的某一个的位置在指定的非夹持的固定工件(RobHold=0, UFFix=1)坐标系下的位置 |
|  | 参数 | basePos：待转换的机器人点位(世界坐标系下的点位) wobjnum：工件号（固定工件：RobHold=0, UFFix=1） posDst：转换后的工件坐标系下的点位 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobHoldWobjRobP(ROB_POS *basePos, int wobjnum, ROB_POS *posRef, ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 计算世界坐标系下的某一个的位置在指定的夹持工件(RobHold=1, UFFix=1)坐标系下的位置 |
|  | 参数 | basePos：待转换的机器人点位(世界坐标系下的点位) wobjnum：工件号（夹持工件：RobHold=1, UFFix=1） posRef：法兰在世界坐标系下的坐标值 posDst：转换后的工件坐标系下的点位 注意：P[*]的臂参数与BasePos相同 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_OffsetJ_RobJP(ROB_JPOS *pos, double PR[6], ROB_JPOS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询关节点偏移后的点位 |
|  | 参数 | pos：原始关节点位 PR：平移变量 posDst：偏移后点位结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_Offset_RobP(ROB_POS *pos, double PR[6], ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询工件坐标系下偏移后的点位 |
|  | 参数 | pos：原始点 PR：平移变量 posDst：偏移后点位结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_OffsetT_RobP(ROB_POS *pos, double PR[6], ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询工具坐标系下偏移后的点位 |
|  | 参数 | posSrc：原始点 PR：平移变量 posDst：偏移后点位结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_SysErrSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统当前故障状态 |
|  | 参数 | sts：系统故障状态，代表查询的结果，bit0-系统有报警，bit1-系统有警告 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_SysErr(int *error, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统当前故障码 |
|  | 参数 | error：系统故障码，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TaskPrgPath(int taskId, char prgPath[128], int comId) |
|  | 说明 | 查询当前任务通道程序的路径 |
|  | 参数 | taskId：任务通道，0为主任务 prgPath：当前程序路径，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TaskRunSts(int taskId, int *sts, int comId) |
|  | 说明 | 查询任务通道的运行状态 |
|  | 参数 | taskId：任务通道，0为主任务 sts：运行状态，代表查询的结果，0-停止，1-启动/继续，10-就绪，100-任务未激活，-1-任务激活但未配置程序 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TaskProgramLine(int taskId, int *line, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询任务通道程序的当前处理的行号 |
|  | 参数 | line：当前任务当前处理的行号，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CurMotionLine(int *line, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前执行的运动指令行号 |
|  | 参数 | line：当前执行的运动指令行号，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InitSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统初始化状态 |
|  | 参数 | sts：系统的初始化状态，代表查询的结果，范围为-1至11 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_AccRamp(double *startVal, double *endVal, int comId =0); |
|  | 说明 | 查询数据流模式运动段的加加速度 |
|  | 参数 | startVal：起始段加加速度百分比，范围10.0-100.0 endVal:结束段加加速度百分比，范围10.0-100.0 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RapidMove(int movType, int *enableFlag, int comId =0) |
|  | 说明 | 查询当前运动类型最优轨迹开关 |
|  | 参数 | movType：运动类型，0-cp运动,1-ptp运动 enableFlag：0-当前运动类型最优规划关闭，1-当前运动最优轨迹开启 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_FlyMode(int cpMode, int *flyMode, int comId); |
|  | 说明 | 查询运动指令过渡模式 |
|  | 参数 | cpMode:运动类型，0-cp运动 flyMode:过渡模式，0-自由过渡，1-固定路径过渡 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_FlyPress(int *flyPressPos, int *flyPressOrient, int comId); |
|  | 说明 | 查询固定路径的过渡应力 |
|  | 参数 | flyPressPos:位置过渡应力，范围50-200 flyPressOrient:姿态过渡应力，范围50-200 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置速度成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CoordType(int *type, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前坐标系类型 |
|  | 参数 | type：当前坐标系类型，范围1至5，1-关节坐标系，2-基坐标系，3-工具坐标系，4-工件坐标系，5-世界坐标系 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_Vel(int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前全局速度值 |
|  | 参数 | val：当前全局速度值，代表查询的结果，范围1-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_Mode(int *mode, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统当前运行模式 |
|  | 参数 | mode：系统运行模式，代表查询的结果，1-手动，2-自动，3-单步运行，5-连续运行 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DsMode(int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询数据流模式是否开启 |
|  | 参数 | val：数据流模式开启情况，代表查询的结果，0-关闭，1-开启/继续， 2-暂停 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InchMode(int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询寸动模式 |
|  | 参数 | val：寸动模式，代表查询的结果，0-非寸动，1-寸动 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_SlewMode(int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询Scara机器人J4或标准6关节机器人的J6旋转优化方式 |
|  | 参数 | val：Scara机器人J4或标准6关节机器人的J6旋转优化方式，代表查询的结果 0-不采用优化，以位置变量的臂参数为准； 1-采用优化模式1，保证运动中J4/J6中-180°~180°范围内； 2-保证J4/J6以最近的方式运动，机器人将计算运动到目标点是否经过J4/J6旋转180°，若角度差≤180°，则完全运动到目标点，若＞180°，则J4/J6以相反的方向运动，最终运动到距目标点的J4/J6相差一圈（360°）的位置；期间，J4/J6反向运动若超过机器人极限范围，则停止运动并报警； 3-保证J4/J6以最近的方式运动，与模式2的差别在于J4/J6反向运动若超出极限范围，不会报警，而是不进行反向运动，完全采取原方式正常运动。 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_EStopSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前急停开关状态 |
|  | 参数 | sts：急停开关状态，代表查询的结果，0-急停松开，1-急停按下 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_MotorSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前电机使能状态 |
|  | 参数 | sts：电机使能状态，代表查询的结果，0-未使能，1-使能 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_MotionSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前系统运动状态 |
|  | 参数 | sts：系统运动状态，代表查询的结果，0-停止/运动完成，1-运动中，2-运动中断 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_SysMode(int *mode, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统当前模式 |
|  | 参数 | mode：系统模式，代表查询的结果，0-正常模式,>0-内部测试模式 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PrgRunTime(unsigned int *second, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询工程运行时间 |
|  | 参数 | second：时间计数值（秒），代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CurCmdNum(unsigned int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前发送成功的运动指令的编号 |
|  | 参数 | num：指令编号，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CurCmdSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前发送成功的运动指令实际完成状态（是否到位） |
|  | 参数 | sts：完成状态，代表查询的结果，0-运动未完成，1-运动完成 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、该接口判断的是除独立轴外的机器人运行状态，如果最后一段运动指令是独立轴，请使用IMC100_IndSpeed判断是否到位 3、请勿发送重复点后用IMC100_Get_CurCmdSts判断到位 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CurCmdCacheNum(int *num, int comId); |
|  | 说明 | 查询当前缓存区运动数据的数量 |
|  | 参数 | num：当前缓存区运动数据的数量 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CmdSts(int num, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询指定编号的运动指令实际完成状态 |
|  | 参数 | num：指令编号 sts：完成状态，代表查询的结果，0-运动未完成，1-运动完成 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DINum(int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统DI总数 |
|  | 参数 | num：DI总数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DONum(int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统DO总数 |
|  | 参数 | num：DO总数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ADNum(int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统AD总数（包括IRlink、EtherCAT的AD总数） |
|  | 参数 | num：AD总数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DANum(int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统DA总数（结果为IRlink、EtherCAT的激活的DA总数） |
|  | 参数 | num：DA总数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DI(int num, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 按位查询DI的输入状态 |
|  | 参数 | num：DI序号（不超过DI总数） sts：DI状态，代表查询的结果，0-off，1-On |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DIGroup(int num, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 按组查询DI的输入状态 |
|  | 参数 | num：DI组序号 sts：每组的DI状态，代表查询的结果，范围0-255，其中bit0-bit7分别对应每组序号最小至最大的DI状态 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_AD(int num, float *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 按序号查询AD的输入值 |
|  | 参数 | num：AD序号（IRlink AD范围：0~激活IRlink AD总数（上限≤15），EtherCAT范围：64~激活EtherCAT AD总数（上限≤79）） val：AD值，代表查询的结果，电流型单位为mA，电压型单位为V |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DOCfg(int num, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询DO的配置权 |
|  | 参数 | num：DO序号（不超过DO总数） val：配置权，代表查询的结果，1表由RC控制，0表由PLC控制 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DOGroupCfg(int num, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询每组DO的配置权 |
|  | 参数 | num：DO组号 val：配置权，代表查询的结果，bit0-bit7分别代表该组每个DO的配置权，1表由RC控制，0表由PLC控制 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DO(int num, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 按位查询DO的输出状态 |
|  | 参数 | num：DO序号（不超过DO总数） sts：DO状态，代表查询的结果，0-off，1-On |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DOGroup(int num, int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 按组查询DO的输出状态 |
|  | 参数 | num：DO组序号 sts：每组的DO状态，代表查询的结果，范围0-255，其中bit0-bit7分别对应每组序号最小至最大的DO状态 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DACfg(int num, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询DA的配置权 |
|  | 参数 | num：DA序号（IRlink DA范围：0~激活IRlink DA总数（上限≤15），EtherCAT DA范围：64~激活EtherCAT DA总数（上限≤79）） val：配置权，代表查询的结果，1表由RC控制，0表不可由RC控制（由PLC控制或未连接） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DA(int num, float *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 按序号查询DA的输出值 |
|  | 参数 | num：DA序号（IRlink DA范围：0~激活IRlink DA总数（上限≤15），EtherCAT DA范围：64~激活EtherCAT DA总数（上限≤79）） val：DA值，代表查询的结果，电流型单位为mA，电压型单位为V |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_DevSts(int sts[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统设备的连接情况 |
|  | 参数 | sts[]：系统设备连接情况，代表查询的结果。其中： sts[0]：网卡1状态，0表未连接，1表连接，2表被禁用 sts[1]：网卡2状态，同上 sts[2]：USB设备状态，0表未连接，1表连接挂载成功，2表挂载失败 sts[3]：SD卡状态，0表未连接，1表连接挂载成功，2表挂载失败，3表文件系统格式错误 sts[4]：EtherCAT1通信状态，0表通信正常，1表从站掉线，2表未连接网线，3表连接非ECAT设备，4表已禁用 sts[5]：IRLink1通信状态，0表通讯正常，1表从站掉线，2表设备未挂载，3表连接了非IR-Link设备，4表被禁用，5表设备未配置，6表通讯异常 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_FwVersion(char ver[32], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统控制器软件版本 |
|  | 参数 | ver[]：当前系统软件版本，代表查询的结果，例如S03.20R |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_SysTime(char time[16], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前系统时间 |
|  | 参数 | time[]：时间字符串（年月日时分秒），代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobotType(char type[128], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前系统机型 |
|  | 参数 | type[]：机型字符串，代表查询结果，例如Scara_A_Ino1 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ArmType(double pos[6], int armType[4], int comId=0) |
|  | 说明 | 根据关节坐标值查询臂参数 |
|  | 参数 | pos[]:关节坐标值 armType[]:臂参数，代表查询结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ServoSts(int sts[8], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统中所有伺服的故障状态（包括机器人轴和外部轴两部分） |
|  | 参数 | sts[8]：伺服的故障状态，代表查询的结果。目前最大支持8个伺服轴，sts[0]对应第0号伺服，依次类推，0-无故障，bit0-有伺服报警，bit1-有伺服警告 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ServoErr(int num, int *error, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统中单个伺服的故障码（机器人轴） |
|  | 参数 | num：伺服轴序号，从0开始 error：伺服故障码，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StrPara(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询机器人结构参数 |
|  | 参数 | para[]：结构参数，代表查询的结果（对于SCARA机器人，para[0]-para[3]有效，对于六轴机器人，para[0]-para[5]有效，下同） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StrPara(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置机器人结构参数 |
|  | 参数 | para[]：结构参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StrParaComp(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询机器人结构补偿参数 |
|  | 参数 | para[]：结构补偿参数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StrParaComp(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置机器人结构补偿参数 |
|  | 参数 | para[]：结构补偿参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RdctRatio(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询关节减速比 |
|  | 参数 | para[]：各关节减速比，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RdctRatio(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置关节减速比 |
|  | 参数 | para[]：各关节减速比 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CpParaM(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询关节主耦合参数 |
|  | 参数 | para[]：各关节主耦合参数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_CpParaM(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置关节主耦合参数 |
|  | 参数 | para[]：各关节主耦合参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CpParaS(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询关节从耦合参数 |
|  | 参数 | para[]：各关节从耦合参数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_CpParaS(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置关节从耦合参数 |
|  | 参数 | para[]：各关节从耦合参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_HomeJPos(int num, ROB_JPOS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询工作原点 |
|  | 参数 | num：工作原点序号，范围0-4 pos[]：工作原点对应的关节坐标值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_HomeJPos(int num, ROB_JPOS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置工作原点 |
|  | 参数 | num：工作原点序号，范围0-4 pos[]：工作原点对应的关节坐标值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ZeroPos(int pluse[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询绝对零点 |
|  | 参数 | pluse[]：绝对零点对应的脉冲值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ZeroPos(int pluse[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置绝对零点 |
|  | 参数 | pluse[]：绝对零点对应的脉冲值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InchStep(int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询寸动步长等级 |
|  | 参数 | val：寸动运行的步长等级，代表查询结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StepMotionJ(float *para, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询寸动的自定义关节步长 |
|  | 参数 | para：自定义关节步长值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StepMotionJ(float para, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置寸动的自定义关节步长 |
|  | 参数 | para：自定义关节步长值，范围0.01-10 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StepMotionL(float *para, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询寸动的自定义线性步长 |
|  | 参数 | para：自定义线性步长值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StepMotionL(float para, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置寸动的自定义线性步长 |
|  | 参数 | para：自定义线性步长值，范围0.01-10 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StepMotionR(float *para, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询寸动的自定义姿态步长 |
|  | 参数 | para：自定义姿态步长值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StepMotionR(float para, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置寸动的自定义姿态步长 |
|  | 参数 | para：自定义姿态步长值，范围0.01-10 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachVelLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询手动模式运动时关节速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachVelLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式运动时关节速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachVelLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询手动模式运动时位置、姿态速度上限 |
|  | 参数 | para[2]：最大允许位置和姿态速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachVelLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式运动时位置和姿态速度上限 |
|  | 参数 | para[2]：最大允许位置和姿态速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachAccLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询手动模式运动时关节加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节加速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachAccLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式运动时关节加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节加速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachAccLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询手动模式运动时位置、姿态加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态加速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachAccLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式运动时位置和姿态加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态加速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RunVelLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询运行时关节速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RunVelLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置运行时关节速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RunVelLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询运行时位置、姿态速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RunVelLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置运行时位置、姿态速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RunAccLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询运行时关节加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节加速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RunAccLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置运行时关节加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节加速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RunAccLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询运行时位置、姿态加速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态加速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RunAccLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置运行时位置、姿态加速度上限 |
|  | 参数 | para[2]：最大允许位置和姿态加速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StopDecLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询运行时关节减速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节减速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StopDecLimJ(float para[6], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置运行时关节减速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许关节减速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_StopDecLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询运行时位置、姿态减速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态减速度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_StopDecLimL(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置运行时位置、姿态减速度上限 |
|  | 参数 | para[]：最大允许位置和姿态减速度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ZonePara(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询过渡精度参数 |
|  | 参数 | para[]：线性和关节过渡精度，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ZonePara(float para[2], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置过渡精度参数，参数分别为线性和关节过渡精度 |
|  | 参数 | para[]：线性和关节过渡精度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_AxisNLim(int axis, float *para, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询机器人轴的负向轴极限 |
|  | 参数 | axis：轴序号，与轴数有关，范围1-6，分别对应J1-J6轴 para：负向轴极限值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_AxisNLim(int axis, float para, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置机器人轴的负向轴极限 |
|  | 参数 | axis：轴序号，范围1-6，分别对应J1-J6轴 para：负向轴极限值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_AxisPLim(int axis, float *para, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询机器人轴的正向轴极限 |
|  | 参数 | axis：轴序号，范围1-6，分别对应J1-J6轴 para：正向轴极限值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_AxisPLim(int axis, float para, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置机器人轴的正向轴极限 |
|  | 参数 | axis：轴序号，范围1-6，分别对应J1-J6轴 para：正向轴极限值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ToolData(int num, TOOL_DATA *toolData, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询工具坐标系参数 |
|  | 参数 | num：工具号，范围0-15 toolData：工具参数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ToolData(int num, TOOL_DATA *toolData, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置工具坐标系参数 |
|  | 参数 | num：工具号，范围1-15 toolData：工具参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_WobjData(int num, WOBJ_DATA *wobjData, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询工件坐标系参数 |
|  | 参数 | num：工件号，范围0-15 wobjData：工件参数，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_WobjData(int num, WOBJ_DATA *wobjData, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置工件坐标系参数 |
|  | 参数 | num：工件号，范围1-15 wobjData：：工件参数（关联的机械单元，大小写不敏感） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ToolCNum(int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统当前激活工具号 |
|  | 参数 | num：工具号，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ToolCNum(int num, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置系统激活的工具号 |
|  | 参数 | num：工具号，范围0-15 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_WobjNum(int *num, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询系统当前激活工件号 |
|  | 参数 | num：工件号，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_WobjNum(int num, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置系统激活的工件号 |
|  | 参数 | num：工件号，范围0-15 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_CoordType(int type, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置当前坐标系类型 |
|  | 参数 | type：当前坐标系类型，范围1至5，1-关节坐标系，2-基坐标系，3-工具坐标系，4-工件坐标系，5-世界坐标系 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_JumpPara(float *lh, float *mh, float *rh, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询跳跃运动(Jump、JumpL)的高度参数 |
|  | 参数 | lh：起始位置提升高度，范围0至2000，代表查询结果 mh：运动最高点相对基坐标系零点的高度，范围-2000至2000，代表查询结果 rh：到终止位置的下降高度，范围0至2000，代表查询结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_JumpPara(float lh, float mh, float rh, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置跳跃运动(Jump、JumpL)的高度参数 |
|  | 参数 | lh：起始位置提升高度，范围0至2000 mh：运动最高点相对基坐标系零点的高度，范围-2000至2000 rh：到终止位置的下降高度，范围0至2000 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PalletPara(int *rowNum, int *colNum, int *layerNum, double *layerHeight, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询托盘参数 |
|  | 参数 | rowNum：行数，范围0至1000 colNum：列数，范围0至1000 layerNum：层数，范围0至1000 layerHeight：层高，单位：mm |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_PalletPara(int rowNum, int colNum, int layerNum, double layerHeight, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置托盘参数 |
|  | 参数 | rowNum：行数，范围0至1000 colNum：列数，范围0至1000 layerNum：层数，范围0至1000 layerHeight：层高，单位：mm |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Clear_PalletPara(int comId=0) |
|  | 说明 | 清空托盘参数 |
|  | 参数 | 清空托盘参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_Pallet_RobP(ROB_POS *pos1, ROB_POS *pos2, ROB_POS *pos3, int rowIndex, int colIndex, int layIndex, ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询对应的托盘点位（定义托盘边界点数：3点） |
|  | 参数 | pos1~3:定义托盘的3个点 rowIndex：待查询点位行号 colIndex：待查询点位列号 layIndex：待查询点位层号 posDst：查询点位结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_Pallet4_RobP(ROB_POS *pos1, ROB_POS *pos2, ROB_POS *pos3, ROB_POS *pos4, int rowIndex, int colIndex, int layIndex, ROB_POS *posDst, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询对应的托盘点位（定义托盘边界点数：4点） |
|  | 参数 | pos1~4:定义托盘的4个点 rowIndex：待查询点位行号 colIndex：待查询点位列号 layIndex：待查询点位层号 posDst：查询点位结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_SavePara(int comId=0) |
|  | 说明 | 保存系统参数，掉电可存储 |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示操作成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_RecoverPara(int comId=0) |
|  | 说明 | 恢复系统参数（恢复至上一次保存操作后的参数） |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示操作成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobJP(int pNum, ROB_JPOS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询全局关节位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：关节位置参数结构体，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RobJP(int pNum, ROB_JPOS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局关节位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：关节位置参数结构体 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RobJPHere(int pNum, int comId=0) |
|  | 说明 | 用当前点位的参数设置全局关节位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局关节位置变量序号 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobP(int pNum, ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询全局位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：位置参数结构体，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RobP(int pNum, ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：位置参数结构体 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobPFromFile(char *pFileName, int pNum, ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 从文件中查询全局位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pFileName：全局位置变量文件名（API不区分大小写） pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：位置参数结构体 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RobPToFile(char *pFileName, int pNum, ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局位置变量对应的位置参数到指定文件中 |
|  | 参数 | pFileName：全局位置变量文件名（API不区分大小写） pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：位置参数结构体 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CurRobPFileName(char *pFileName, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前加载的全局位置变量文件 |
|  | 参数 | pFileName：全局位置变量文件名（API不区分大小写） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RobPHere(int pNum, int comId=0) |
|  | 说明 | 用当前点位的参数设置全局位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_RobPHereToFile(char *pFileName,int pNum, int comId=0) |
|  | 说明 | 用当前点位的参数设置指定P点文件的点位数据 |
|  | 参数 | pFileName：全局位置变量文件名（API不区分大小写） pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobP_Label(int pNum, char *plabelName, int comId) |
|  | 说明 | 查询全局位置点标签信息 |
|  | 参数 | pNum：全局位置点序号 plabelName：标签信息 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobJP_Label(int pNum, char *plabelName, int comId) |
|  | 说明 | 查询全局关节点标签信息 |
|  | 参数 | pNum：全局关节点序号 plabelName：标签信息 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobLP_Label(int taskId, char *pProName, int pNum, char *plabelName, int comId) |
|  | 说明 | 查询局部位置点标签信息 |
|  | 参数 | taskId：任务通道 pProName：局部点位所在程序名（大小写不敏感，需带.pro后缀） pNum：局部位置点序号 plabelName：标签信息 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_SpeedLimitSwitch(int *sLimitSwitch, int comId) |
|  | 说明 | 获取限速开关状态 |
|  | 参数 | sLimitSwitch：限速开关状态 0：开启限速 1：关闭限速 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_SpeedLimitSwitch(int sLimitSwitch, int comId) |
|  | 说明 | 设置机器人是否限速 |
|  | 参数 | sLimitSwitch：限速开关状态 0：开启限速 1：关闭限速 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PRVar(int prNum, POSE *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询全局平移变量对应的参数 |
|  | 参数 | prNum：全局平移变量序号，范围0至255 pos：位置参数结构体，代表查询的结果，其中臂参数无效 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_PRVar(int prNum, POSE pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局平移变量对应的参数 |
|  | 参数 | prNum：全局平移变量序号，范围0至255 pos：位置参数结构体，其中臂参数无效 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_B(int num, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询全局B变量的值 |
|  | 参数 | num：B变量序号，范围0-255 val：B变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_B(int num, int val, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局B变量的值 |
|  | 参数 | num：B变量序号，范围0-255 val：B变量值，范围0-255 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_R(int num, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询全局R变量的值 |
|  | 参数 | num：R变量序号，范围0-255 val：R变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_R(int num, int val, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局R变量的值 |
|  | 参数 | num：R变量序号，范围0-255 val：R变量值，范围-2147483647-2147483647 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_D(int num, double *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询全局D变量的值 |
|  | 参数 | num：D变量序号，范围0-255 val：D变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_D(int num, double val, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置全局D变量的值 |
|  | 参数 | num：D变量序号，范围0-255 val：D变量值，范围-9999999.999至9999999.999 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ModbusCoil(int address, int sum, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询Modbus变量区的线圈值 |
|  | 参数 | address：Modbus区线圈地址，范围0-8191 sum：读取的线圈总个数，范围1-8 val：线圈值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ModbusCoil(int address, int sum, int val, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置Modbus变量区的线圈值 |
|  | 参数 | address：Modbus区线圈地址，范围2048-4095,6144-8191 sum：读取的线圈总个数，范围1-8 val：线圈值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ModbusRegUshort(int address, int sum, unsigned short val[], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询Modbus变量区的寄存器值，数据类型为unsigned short |
|  | 参数 | address：modbus区寄存器地址，范围0-65535 sum：读取的寄存器总个数,范围1-8 val：代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ModbusRegUshort(int address, int sum, unsigned short val[], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置Modbus变量区的寄存器值,数据类型为unsigned short |
|  | 参数 | address：modbus区寄存器地址，范围16384-32767,49152-65535 sum：读取的寄存器总个数,范围1-8 val：代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_ModbusRegFloat(int address, int sum, float val[], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询Modbus变量区的寄存器值，数据类型为float |
|  | 参数 | address：modbus区寄存器地址，范围0-65535 sum：读取的寄存器总个数,范围1-8 val：代表查询的结果(一个float数据占用2个寄存器) |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_ModbusRegFloat(int address, int sum, float val[], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置Modbus变量区的寄存器值,数据类型为float |
|  | 参数 | address：modbus区寄存器地址，范围16384-32767,49152-65535 sum：读取的寄存器总个数,范围1-8 val：变量值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlcVarByte(int num, unsigned char *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询PLC Byte型变量的值 |
|  | 参数 | num：Byte变量序号，范围0-255 val：变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlcVarInt(int num, short *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询PLC Int型变量的值 |
|  | 参数 | num：Int变量序号，范围0-255 val：变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlcVarDInt(int num, int *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询PLC DInt型变量的值 |
|  | 参数 | num：DInt变量序号，范围0-255 val：变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlcVarLReal(int num, double *val, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询PLC LReal型变量的值 |
|  | 参数 | num：LReal变量序号，范围0-255 val：变量值，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_UserAlarm(int num, char alarm[40], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询自定义报警的内容 |
|  | 参数 | num：自定义报警序号，范围0-15 alarm：报警内容描述，代表查询的结果，字节长不超过40 bytes |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_UserAlarm(int num, char alarm[40], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置自定义报警的内容 |
|  | 参数 | num：自定义报警序号，范围0-15 alarm：报警内容描述，字节长不超过40byte |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_Print(char val[120], int comId=0) |
|  | 说明 | 查询控制器打印信息，包括程序print指令的打印内容和系统错误提示内容 |
|  | 参数 | val：打印内容，代表查询的结果，字节长不超过120 bytes |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_CurCtrlDev(int *dev, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前控制权所属设备 |
|  | 参数 | dev：当前控制权设备编号，0-InoTeachPad/InoRobotLab，1-InoRobShop平台，2-远程以太网设备，3-远端IO，4-远端modbus |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_CurPermit(int *owner, unsigned int *ipAddr, unsigned short *ipPort, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前拥有控制权许可的以太网设备信息 |
|  | 参数 | owner：获得许可的以太网设备身份，代表查询的结果，0-无以太网设备获得许可，1-当前设备获得许可，2-其它以太网设备获得许可 ipAddr：设备网络IP地址，代表查询的结果，当第一个返回值为0时，该值无意义 ipPort：设备网络端口号，代表查询的结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_AcqPermit(int cmd=0, int comId=0) |
|  | 说明 | 当前API网络客户端设备请求获取控制权许可 |
|  | 参数 | cmd：请求命令，0表示一般请求，1表示强制获取，默认为0 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示获取成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_RemovePermit(int comId=0) |
|  | 说明 | 当前API网络客户端设备释放控制权 |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示释放成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_CurUserType(int *type, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询当前用户的模式 |
|  | 参数 | type：用户模式，代表查询的结果，0-客户模式，1-编辑模式，2-管理模式，3-厂家模式 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_UserLogin(int type, char password[8], int comId=0) |
|  | 说明 | 当前API网络客户端设备登陆对应的用户模式 |
|  | 参数 | type：用户模式，0-客户模式，1-编辑模式，2-管理模式，3-厂家模式 password：登陆的密码 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示登陆成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_UserLogout(int comId=0) |
|  | 说明 | 当前API网络客户端设备退出当前登陆模式，恢复为默认的客户模式 |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示退出成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_SysTime(char time[16], int comId=0) |
|  | 说明 | 设置当前系统时钟 |
|  | 参数 | time：时间字符串（年月日时分秒），长度为14 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_LatchEnable(int cmd, int comId=0) |
|  | 说明 | 锁存功能开启控制 |
|  | 参数 | cmd：控制命令，1-开启，0-关闭 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_LatchSts(int *sts, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询锁存功能开启状态 |
|  | 参数 | sts：锁存功能状态，1-开启，0-关闭 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_LatchSum(int *sum, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询锁存位置点的总数 |
|  | 参数 | sum：查询结果 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_LatchRobP(int index, int *sts, ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取对应锁存点的位置参数(按顺序读取，每个位置只能读到一次) |
|  | 参数 | index：预留参数 sts：返回状态，表示有无锁存数据（0-无，1-有） pos：返回锁存值，表示当前工具相对当前工件的值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Clr_LatchPos(int comId=0) |
|  | 说明 | 清除锁存位置 |
|  | 参数 |  |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_CollModeAndAction(int checkflag, int action, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置数据流模式下碰撞检测功能开关以及碰撞报警后触发的动作 |
|  | 参数 | checkflag：数据流模式下碰撞检测功能开关：0-关闭碰撞检测，1-打开碰撞检测 action：碰撞报警后触发的动作: 0-不对触发动作进行定义 3-碰撞停机 7-碰撞回退 当选择"0-不对触发动作进行定义"时，实际触发动作，用以下设置为准： (1)API：IMC100_Set_TeachModeCollAction/ IMC100_Set_PlaybackModeCollAction (2)InoTeachPad：【设置】-【运动参数】-【碰撞检测设置 (3)InRobotLab：【控制器参数设置】-【运动参数】-【碰撞检测】 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_CollModeAndAction(int *checkflag, int *action, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取数据流模式或工程指令的碰撞检测功能开关以及碰撞报警后触发的动作 |
|  | 参数 | checkflag：碰撞检测功能开关 action：碰撞报警后触发的动作 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示命令完成，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_AxisCollMode(int axisNo, int checkflag, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置数据流模式下单轴的碰撞检测开关 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 checkflag：碰撞检测开关：0-关闭某轴碰撞检测，1-打开某轴碰撞检测 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_AxisCollMode(int axisNo, int *checkflag, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取数据流模式或工程指令的单轴碰撞检测开关 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 checkflag：碰撞检测开关 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_AxisCollLevel(int axisNo, double level, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置数据流模式下单轴的碰撞检测灵敏度 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 level：轴碰撞检测灵敏度，范围：25~300 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | API函数 | int IMC100_Get_AxisCollLevel(int axisNo, double *level, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取数据流模式或工程指令的单轴碰撞检测灵敏度 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 level：轴碰撞检测灵敏度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachModeAxisCollMode(int axisNo, int checkflag, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式的单轴碰撞检测开关 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 checkflag：碰撞检测开关：0-关闭某轴碰撞检测，1-打开某轴碰撞检测 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachModeAxisCollMode(int axisNo, int *checkflag, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取手动模式的单轴碰撞检测开关 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 checkflag：碰撞检测开关 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachModeCollAction(int action, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式的碰撞报警后触发的动作 |
|  | 参数 | action：碰撞报警后触发的动作: 3-碰撞停机，7-碰撞回退 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachModeCollAction(int *action, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取手动模式的碰撞报警后触发的动作 |
|  | 参数 | action：碰撞报警后触发的动作 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TeachModeAxisCollLevel(int axisNo, double level, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置手动模式的碰撞检测灵敏度 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 level：轴碰撞检测灵敏度，范围：25~300 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TeachModeAxisCollLevel(int axisNo, double *level, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取手动模式的碰撞检测灵敏度 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 level：轴碰撞检测灵敏度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_PlayBackModeAxisCollMode(int axisNo, int checkflag, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置自动模式的单轴碰撞检测开关 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 checkflag：碰撞检测开关：0-关闭某轴碰撞检测，1-打开某轴碰撞检测 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlayBackModeAxisCollMode(int axisNo, int *checkflag, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取自动模式的单轴碰撞检测开关 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 checkflag：碰撞检测开关 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_PlayBackModeCollAction(int action, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置自动模式的碰撞报警后触发的动作 |
|  | 参数 | action：碰撞报警后触发的动作:3-碰撞停机，7-碰撞回退 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlayBackModeCollAction(int *action, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取自动模式的碰撞报警后触发的动作 |
|  | 参数 | action：碰撞报警后触发的动作 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_PlayBackModeAxisCollLevel(int axisNo, double level, int comId=0) |
|  | 说明 | 设置自动模式的碰撞检测灵敏度 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 level：轴碰撞检测灵敏度，范围：25~300 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_PlayBackModeAxisCollLevel(int axisNo, double *level, int comId=0) |
|  | 说明 | 读取自动模式的碰撞检测灵敏度 |
|  | 参数 | axisNo：轴号，与轴数有关，范围：1~6 level：轴碰撞检测灵敏度 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_RobotAxisNum(int *axisNum, int comId=0) |
|  | 说明 | 查询机器人本体轴数 |
|  | 参数 | axisNum：机器人本体轴数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_BindTcpSpeedValue (int num, double minValue, double maxValue, double minSpeed, double maxSpeed, int comId = 0) |
|  | 说明 | 将线速度模拟量输出绑定到DA[num] |
|  | 参数 | num:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） minValue:最小输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围） maxValue:最大输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围） minSpeed:最小速度，范围（0~maxSpeed） maxSpeed:最大速度，范围（0~100000） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功,小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_BindTcpSpeedValue(int num, int *Status , double *minValue, double *maxValue, double *minSpeed, double *maxSpeed, int comId = 0) |
|  | 说明 | 得到输入的DA index的设置数据 |
|  | 参数 | num:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） *Status：DA的绑定状态，范围0或1 *minValue:最小输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围） *maxValue:最大输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围） *minSpeed:最小速度，范围（0~maxSpeed） *maxSpeed:最大速度，范围（0~100000） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功,小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Close_BindTcpSpeed(int num, int comId = 0) |
|  | 说明 | 解除线速度模拟量DA[num]的绑定 |
|  | 参数 | num:解除绑定的DA的num范围（0~激活的DA数量） |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功,小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TcpSpeedDAOutAndVel(int num, int *Status, double *DAout, double *Velocity, int comId) |
|  | 说明 | 得到所绑定的那个DA输出的数据与线速度值 |
|  | 参数 | num:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） *Status：DA的绑定状态, 输出范围0或1 *DAout:DA实时输出值 *Velocity:线速度实时输出值 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功,小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_TraceRecoverMode(int TraceMode, int comId = 0) |
|  | 说明 | 设置轨迹恢复阈值设置模式 |
|  | 参数 | TraceMode:轨迹恢复阈值设置模式，范围0：关节模式，1：位置模式 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_TraceRecoverMode(int *TraceMode , int comId = 0) |
|  | 说明 | 获取轨迹恢复阈值设置模式 |
|  | 参数 | TraceMode:轨迹恢复阈值设置模式，范围0：关节模式，1：位置模式 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_VarTraceRecoverParams(int Mode, double TCPDis, double TCPRot, double ExternalDis ,double ExternalRot, int comId = 0) |
|  | 说明 | 设置自动或手动下，轨迹恢复阈值参数 |
|  | 参数 | Mode: 轨迹恢复手动或自动，范围1：手动，2：自动 TCPDis：TCP距离,范围0~20000 TCPRot：TCP旋转，范围0~360 ExternalDis：外部轴距离，范围0~20000 ExternalRot：外部轴旋转，范围0~360 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_VarTraceRecoverParams(int Mode, double *TCPDistance, double *TCPRotation, double *ExternalDistance, double *ExternalRotatioon ,int comId = 0) |
|  | 说明 | 获得自动或手动下，轨迹恢复阈值参数 |
|  | 参数 | Mode: 轨迹恢复手动或自动，范围1：手动，2：自动 TCPDistance：TCP距离,范围0~20000 TCPRotation：TCP旋转，范围0~360 ExternalDistance：外部轴距离，范围0~20000 ExternalRotatioon：外部轴旋转，范围0~360 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_InterferZoneActStat(int iNum, int iStatus, int comId); |
|  | 说明 | 设置干涉区激活状态 |
|  | 参数 | Index:干涉区序号，范围0-15 iStatus 干涉区状态 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InterferZoneActStat(int iStatus[16], int comId); |
|  | 说明 | 获取干涉区激活状态 |
|  | 参数 | iStatus 干涉区状态 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_InterferZonePara(int iNum, S_INTERFER_ZONE* pstPara, int comId); |
|  | 说明 | 根据序号，设置干涉区参数 |
|  | 参数 | Index:干涉区序号，范围0-15 * pstPara: 干涉区参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InterferZonePara(int iNum, S_INTERFER_ZONE* pstPara, int comId); |
|  | 说明 | 根据序号，获取某干涉区参数 |
|  | 参数 | Index:干涉区序号，范围0-15 pstPara: 干涉区参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_InterferToolActNum(int iNum, int comId); |
|  | 说明 | 根据序号，激活监控对象 |
|  | 参数 | iNum:监控对象序号，范围0-15 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InterferToolActNum(int* iNum, int comId); |
|  | 说明 | 根据序号，获取激活的监控对象 |
|  | 参数 | iNum:监控对象序号，范围0-15 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_InterferToolPara(int iNum, S_INTERFER_TOOL* pstPara, int comId); |
|  | 说明 | 根据序号，设置监控对象 |
|  | 参数 | iNum:监控对象序号，范围0-15 pstPara 监控对象参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Get_InterferToolPara(int iNum, S_INTERFER_TOOL* pstPara, int comId); |
|  | 说明 | 根据序号，获取监控对象参数 |
|  | 参数 | iNum:监控对象序号，范围0-15 pstPara 监控对象参数 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_MemRobP(int pNum, ROB_POS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 更新内存中全局位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：位置参数结构体 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | int IMC100_Set_MemRobJP(int pNum, ROB_JPOS *pos, int comId=0) |
|  | 说明 | 更新内存中全局关节位置变量对应的位置参数 |
|  | 参数 | pNum：全局位置变量序号，范围0-9999 pos：关节位置参数结构体 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Set_CollDist(int dist, int comId=0); |
|  | 说明 | 设置数据流模式下碰撞检测的回退距离 |
|  | 参数 | dist：碰撞报警后触发的回退距离，范围5-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Get_CollDist(int *dist, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取数据流模式下的回退距离 |
|  | 参数 | dist：碰撞报警后触发的回退距离，范围5-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Set_TeachModeCollDist (int dist, int comId=0); |
|  | 说明 | 设置示教模式模式下碰撞检测的回退距离 |
|  | 参数 | dist：碰撞报警后触发的回退距离，范围5-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Get_TeachModeCollDist(int *dist, int comId=0); |
|  | 说明 | 获取示教模式下的回退距离 |
|  | 参数 | dist：碰撞报警后触发的回退距离，范围5-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Set_PlayBackModeCollDist(int dist, int comId=0); |
|  | 说明 | 设置再现模式模式下碰撞检测的回退距离 |
|  | 参数 | dist：碰撞检测报警后触发的回退距离，范围5-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Get_PlayBackModeCollDist(int *dist, int comId=0); |
|  | 说明 | 获取再现模式下的回退距离 |
|  | 参数 | dist：碰撞检测报警后触发的回退距离，范围5-100 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Pulse(int donum, double dotime, int highflag, int comId); |
|  | 说明 | 触发输出IO脉冲 |
|  | 参数 | donum：输出IO编号，范围0-13823 dotime：脉冲持续时间，范围0.1-2000s highflag：输出高脉冲标志，0：输出相反的脉冲，1：输出高脉冲 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Set_Acc(double accpercent, double decpercent, int comId); |
|  | 说明 | 设置全局加速度 |
|  | 参数 | Accpercent：加速度值，范围：1-120 Decpercent：减速度值，范围：1-120 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Set_Acc(double *accpercent, double *decpercent, int comId); |
|  | 说明 | 获取全局加速度 |
|  | 参数 | Accpercent：加速度值，范围：1-120 Decpercent：减速度值，范围：1-120 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Set_GripLoad(int griploadno, int comId); |
|  | 说明 | 设置夹持负载编号 |
|  | 参数 | griploadno：夹持负载编号，范围0-15 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
|  | API函数 | IMC100_Get_GripLoad(int *griploadno, int comId); |
|  | 说明 | 获取夹持负载编号 |
|  | 参数 | griploadno：夹持负载编号，范围0-15 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 参数 |  |
|  | API函数 | Int IMC100_Set_DiagnosisItem (char ItemName，int Flag) |
|  | 说明 | 设置系统诊断保存参数 |
|  | 参数 | Name：ALL： 全部选项 0：全部不勾选 1：全部勾选 System：系统 0：不勾选 1：勾选 Logic： 逻辑 0：不勾选 1：勾选 Trajectory：轨迹 0：不勾选 1：勾选 |
|  | 应答指令解释 | 0：成功 -2：参数个数不匹配 -3：参数不合法 -29：内部错误 |
|  | 备注 | 启动参数默认勾选，即ALL = 1 设置失败，返-1 示例： Ret = IMC100_Set_DiagnosisItem (ALL, 1); Ret = IMC100_Set_DiagnosisItem (System, 1); |
|  | API函数 | Int IMC100_Get_DiagnosisItem (char ItemName, int *Flag) |
|  | 说明 | 读取系统诊断保存参数 |
|  | 参数 | Name：ALL： 全部选项 0：全部不勾选 1：全部勾选 2：部分勾选 System： 系统 0：不勾选 1：勾选 Logic： 逻辑 0：不勾选 1：勾选 Trajectory：轨迹 0：不勾选 1：勾选 |
|  | 应答指令解释 | Ret: 0：成功 -2：参数个数不匹配 -3：参数不合法 -29：内部错误 Flag : 0-不勾选 1-勾选 2-部分勾选 |
|  | 备注 | 启动参数默认勾选，即ALL = 1 若系统诊断执行中，触发失败，返-1 示例： Ret = IMC100_Get_DiagnosisItem (ALL); |
|  | API函数 | Int IMC100_Set_DiagnosisSave() |
|  | 说明 | 触发系统诊断保存操作 |
|  | 参数 | / |
|  | 应答指令解释 | 0：成功 -2：失败 |
|  | 备注 | 若系统诊断执行中，返回成功值0，有提示信息（同指令） 读权限下可执行触发 示例： Ret = IMC100_Set_DiagnosisSave(); |
|  | API函数 | Int IMC100_Get_DiagnosisSave (int *flag) |
|  | 说明 | 读取系统诊断保存的进度值 |
|  | 参数 | / |
|  | 应答指令解释 | Ret: 0：成功 -2：参数个数不匹配 Flag: 0-100保存过程值 |
|  | 备注 | 示例： Ret = IMC100_Get_DiagnosisSave(); |
|  | API函数 | Int IMC100_Set_StopCat1AccRamp (int level, int comId) |
|  | 说明 | 设置一类停机时的加加速度等级 |
|  | 参数 | Level:加加速度等级，范围：100-500 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 示例： Ret = IMC100_Set_StopCat1AccRamp(200, 0); |
|  | API函数 | Int IMC100_Set_StopCat2AccRamp (int level, int comId) |
|  | 说明 | 设置二类停机时的加加速度等级 |
|  | 参数 | Level:加加速度等级，范围：100-500 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 示例： Ret = IMC100_Set_StopCat2AccRamp (200, 0); |
|  | API函数 | Int IMC100_Set_StopCat1Cat2AccMinLmtEnable(int OnOff, int comId) |
|  | 说明 | 设置是否关闭一类停机、二类停机的停机加速度下限 |
|  | 参数 | OnOff:打开关闭，范围：0-1，0：关闭，1：打开 |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示设置成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 | 示例： Ret = IMC100_Set_StopCat1Cat2AccMinLmtEnable(0, 0); |
| 282 | API函数 | Int IMC100_Get_ConnectState (int *pi32ConnectSts, int comId) |
|  | 说明 | 获取上位机连接状态 |
|  | 参数 | / |
|  | 应答指令解释 | Ret: 0：成功 -2：参数个数不匹配 pi32ConnectSts: 0：上位机处于断开状态，1：上位机处于连接状态 |
|  | 备注 | 示例： Ret = IMC100_Get_ConnectState (&i32ConnectSts, 0); |
| 283 | API函数 | int IMC100_Get_TCPSpeed (double *pTcpSpeed, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取当前时刻机器人末端点的运动速度 |
|  | 参数 | pTcpSpeed：当前时刻机器人末端点的运动速度，代表查询的结果,单位mm/s |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |
| 284 | API函数 | int IMC100_Get_JointSpeed(char *mecUnit, int axis, double *pJointSpeed, int comId=0) |
|  | 说明 | 获取指定机械单元特定轴的关节速度 |
|  | 参数 | mecUnit：机械单元名,机器人人本体为Robot axis：此机械单元中的轴号，范围(1-机械单元最大轴数，最大值为6) pJointSpeed：当前时刻关节速度，代表查询的结果,单位°/s |
|  | 应答指令解释 | 返回0表示查询成功，小于0表示失败 |
|  | 备注 |  |

附录2：API字符串表

API字符串应用说明：

1、“应答指令格式”中“e*”对应的错误内容详见相关故障说明

2、 指令请求格式为：@@+指令+$$

3、 请求指令解释栏中，Para*：指设置的参数，以空格区分索引号

注意：单个参数字符串长度请勿超过128

| 序号 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 请求指令格式 | 调用通用通讯接口和机器人控制器建立通讯，上位机为客户端 API固定端口号：2222 |
|  | 请求指令解释 | / |
|  | 应答指令格式 | / |
|  | 应答指令解释 | / |
|  | 备注 | 1）控制器最多支持4个不同的连接 2）连接编号作用域：上位机同一个进程 *上位机IP、端口号和控制器IP、端口号，任意一个不同即为不同的连接 |
|  | 请求指令格式 | 调用通用通讯接口和机器人控制器关闭通讯 |
|  | 请求指令解释 | / |
|  | 应答指令格式 | / |
|  | 应答指令解释 | / |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)EStop ON (2)EStop OFF |
|  | 请求指令解释 | (1)按下急停开关 (2)松开急停开关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误，*为具体错误码，下同 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)Motor ON (2)Motor OFF |
|  | 请求指令解释 | (1)电机使能 (2)电机掉使能 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 上使能命令发出后，300ms后读取使能状态 |
|  | 请求指令格式 | ResetErr |
|  | 请求指令解释 | 复位控制器故障 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 延时指令，约50ms |
|  | 请求指令格式 | Set_Mode 2 |
|  | 请求指令解释 | 设置系统运行模式 Para1：模式，1-手动，2-自动 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)Prg Start (2)Prg Stop |
|  | 请求指令解释 | (1)工程启动运行 (2)工程停止运行 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | BackStartLine |
|  | 请求指令解释 | 工程返回启动行 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_Vel 100 |
|  | 请求指令解释 | 设置当前运行全局速度 Para1：全局速度，范围1-100 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_AccRamp 50.0 50.0 |
|  | 请求指令解释 | 设置数据流模式运动段的加加速度 Para1：起始段加加速度百分比，范围10.0-100. Para2：结束段加速度百分比，范围10.0-100. |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Set_RapidMove 0 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置最优轨迹规划 Para1：运动类型，0-cp运动，1-ptp运动 Para2：最优规划开关，0-关闭最优规划，1-开启最优规划 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Set_Flymode 0 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置运动指令过渡模式（暂时设置无效） Para1：运动类型，0-cp运动 Para2：过渡模式，0-自由过渡，1-固定路径过渡 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Set_Flypress 50 50 |
|  | 请求指令解释 | 设置固定路径的过渡应力（暂时设置无效） Para1：位置过渡应力，范围50-200 Para2：姿态过渡应力，范围50-200 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | (1)Dsmode ON (2)Dsmode OFF (3)Dsmode PAUSE (4)Dsmode CONTINUE |
|  | 请求指令解释 | (1)数据流模式开启 (2)数据流模式关闭 (3)数据流模式暂停 (3)数据流模式继续 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 数据流模式开启后，如果下使能，将自动置为数据流暂停模式。 |
|  | 请求指令格式 | Set_DO 0 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置DO0为on状态 Para1：RC可控制DO序号 Para2：DO状态，1表示on，0表示off |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_Slewmode 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置Scara机器人J4或标准6关节机器人的J6旋转优化方式 Para1：旋转优化方式 0-不采用优化，以位置变量的臂参数为准； 1-采用优化模式1，保证运动中J4/J6中-180°~180°范围内； 2-保证J4/J6以最近的方式运动，机器人将计算运动到目标点是否经过J4/J6旋转180°，若角度差≤180°，则完全运动到目标点，若＞180°，则J4/J6以相反的方向运动，最终运动到距目标点的J4/J6相差一圈（360°）的位置；期间，J4/J6反向运动若超过机器人极限范围，则停止运动并报警； 3-保证J4/J6以最近的方式运动，与模式2的差别在于J4/J6反向运动若超出极限范围，不会报警，而是不进行反向运动，完全采取原方式正常运动。 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效，数据流模式关闭后清零 |
|  | 请求指令格式 | Set_DOGroup 1 255 |
|  | 请求指令解释 | 设置一组DO状态，组号为1，个数为8 Para1：RC可控制DO组号，最大范围0-7，依据实际配置情况 Para2：每组中DO状态，范围0-255，其中bit0-bit7分别对应每组序号最小至最大的DO状态，1表on，0表off |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_DA 0 0.000 |
|  | 请求指令解释 | 按序号设置DA输出值 Para1：RC可控制DA序号 Para2：DA值，电流型最大范围0-20mA，电压型最大范围-10V到10V，具体依据DA通道类型 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)InchMode ON (2)InchMode OFF |
|  | 请求指令解释 | (1)打开寸动模式 (2)关闭寸动模式 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_InchStep 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置寸动运行的步长等级 Para1：步长等级值，范围0-4 0-退出寸动模式 1-寸动等级G1，步长为0.05, 2-寸动等级G2，步长为0.5 3-寸动等级G3，示步长为2 4-自定义寸动步长，步长为寸动参数设置值 关节坐标寸动时单位为度，其他坐标寸动时单位为mm |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | AxisJog 1 1 |
|  | 请求指令解释 | 单轴点动运动命令 Para1：轴序号：当前激活机械单元为Robot（机器人）时，范围1-6，关节坐标时分别对应J1-J6轴，非关节坐标时分别对应X/Y/Z/RX/RY/RZ；当前激活单元为外部机械时，Axis范围为1-外部机械单元总轴数； Para2：单轴点动运动命令，0-停止，1-正向运动，-1-反向运动 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 手动模式下数据流模式关闭后有效 |
|  | 请求指令格式 | AxisInch 1 1 |
|  | 请求指令解释 | 寸动运动命令 Para1：轴序号 当前激活机械单元为Robot（机器人）时，范围1-6，关节坐标时分别对应J1-J6轴，非关节坐标时分别对应X/Y/Z/RX/RY/RZ mecUnit为外部机械时，Axis范围为1-外部机械单元总轴数 Para2：寸动命令，0-停止，1-正向寸动，-1-反向寸动 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 手动模式下数据流模式关闭后有效 |
|  | 请求指令格式 | PoseAlign 4 1 |
|  | 请求指令解释 | 姿态校准(适用于六关节机器人） Para1：坐标系，-1-法兰坐标系，1-关节坐标系，2-基坐标系，3-工具坐标系，4-工件坐标系，5-世界坐标系（当前仅支持法兰坐标系（当前激活工具为外部工具）、世界坐标系、基坐标系、工件坐标系） Para2：姿态校准命令，0-停止姿态校准，1-开启姿态校准 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 姿态校准过程中请勿进行其他运动，且进行姿态校准后，数据流模式将自动关闭 |
|  | 请求指令格式 | Set_ActiveMechUnit Robot |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式运动的激活机械单元 Para1：机械单元名称（大小写不敏感） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_ActiveMechUnit |
|  | 请求指令解释 | 获取手动模式运动的激活机械单元 |
|  | 应答指令格式 | =Robot e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回手动模式运动的激活机械单元名称； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)Set_TeachCoordinate ON (2)Set_TeachCoordinate OFF |
|  | 请求指令解释 | (1)打开协调开关 (2)关闭协调开关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 设置协调开关开启条件： （1）当前激活机械单元为导轨，当前坐标系为世界或工件坐标系； （2）当前激活机械单元为变位机，当前坐标系为工件坐标系且工件关联机械单元名称为当前激活的机械单元（即变位机）； |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachCoordinate |
|  | 请求指令解释 | 获取手动模式运动协调开关 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回手动模式运动协调开关：0-协调开关关闭，1-协调开关开启； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Home 0 |
|  | 请求指令解释 | 回到工作原点0 Para1：原点序号，范围0-4 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Set_DynamicBrake 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置动态制动开关 Para1：0-关闭动态制动开关，1-开启动态制动开关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DynamicBrake |
|  | 请求指令解释 | 获取的当前动态制动开关状态 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前动态制动开关状态：0-动态制动开关关闭，1-动态制动开关打开； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | MovJGP GP0 100 0 |
|  | 请求指令解释 | 关节插补方式移动到GP0点,速度100和插补精度0 Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovLGP GP0 100 0 |
|  | 请求指令解释 | 直线插补方式移动到GP0点,速度100和插补精度0 和插补精度0 Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999） Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovCGP GP0 GP1 100 0 |
|  | 请求指令解释 | 圆弧插补方式运动，GP0为圆弧中点，GP1为圆弧终点,速度100和插补精度0 Para1：圆弧中点的全局位置点序号，范围0-9999 Para2：：圆弧终点的全局位置点序号，范围0-9999 Para3：运动速度，范围1-100 Para4：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovJGP GP0 100 0 [7,1,0,0.05] |
|  | 请求指令解释 | 关节插补方式移动到设定点,其中速度100和插补精度0，且在开始运动后0.05s输出DO7为ON Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovLGP GP0 100 0 [7,1,2,5] |
|  | 请求指令解释 | 直线插补方式移动到GP0点,其中速度100和插补精度0,且在开始运动后5mm时输出DO7为ON Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovCGP GP0 GP1 100 0 [7,1,2,5] |
|  | 请求指令解释 | 圆弧插补方式移动到GP0点,其中速度100和插补精度0,且在开始运动后5mm时输出DO7为ON Para1：圆弧中点全局位置点序号，范围0-9999 Para2：圆弧终点全局位置点序号，范围0-9999 Para3：运动速度，范围1-100 Para4：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovJRobP [370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000] 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 1 1 1,0,1,1.000000; |
|  | 请求指令解释 | 关节插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO Para1：目标位置点信息 Para2：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO组数，范围0-3 Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、不支持数值型速度类型 |
|  | 请求指令格式 | MovLRobP [370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000] 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 1 1 1,0,1,1.000000; |
|  | 请求指令解释 | 直线插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO Para1：目标位置点信息 Para2：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO组数，范围0-3 Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovCRobP [370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000] [375.263,44.809,769.512,-118.306,-68.009,-47.077; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000] 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 1 1 1,0,1,1.000000; |
|  | 请求指令解释 | 圆弧插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO Para1：圆弧中点位置点信息 Para2：圆弧终点位置点信息 Para3：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para4：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para5：运动IO组数，范围0-3 Para6：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | JumpRobP [370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000] 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 1 1 1,0,1,1.000000; |
|  | 请求指令解释 | 跳跃插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO Para1：目标位置点信息 Para2：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO组数，范围0-3 Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | JumpLRobP [370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000] 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 1 1 1,0,1,1.000000; |
|  | 请求指令解释 | 直线跳跃插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO Para1：目标位置点信息 Para2：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO组数，范围0-3 Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | JumpGP GP0 100 0 |
|  | 请求指令解释 | 跳跃插补方式移动到GP0点,速度100和插补精度0 Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | JumpLGP GP0 100 0 |
|  | 请求指令解释 | 直线跳跃插补方式移动到GP0点,速度100和插补精度0 Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | JumpGP GP0 100 0 [7,1,0,0.05] |
|  | 请求指令解释 | 跳跃插补方式移动到GP0点,其中速度100和插补精度0,且在开始运动后0.05s输出DO7为ON Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | JumpLGP GP0 100 0 [7,1,0,0.05] |
|  | 请求指令解释 | 直线跳跃插补方式移动到GP0点,其中速度100和插补精度0,,且在开始运动后5mm时输出DO7为ON Para1：目标全局位置点序号，范围0-9999 Para2：运动速度，范围1-100 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | MovJAbsRobJP [0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000] 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 0 1 1,0,1,1.000000 |
|  | 请求指令解释 | 关节插补方式运动到指定值的位置点，同时控制对应IO Para1：目标关节点信息 Para2：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO组数，范围0-3 Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、不支持数值型速度类型 |
|  | 请求指令格式 | MovJAbsRobIndexJP GJP1 0,50,0,0.000,0.000,2.000,1.000 0 1 1,0,1,1.000000 |
|  | 请求指令解释 | 关节插补方式运动到指定序号的全局关节点，同时控制对应IO Para1：目标全局关节点序号，范围0-9999 Para2：速度参数，格式[速度类型,百分比速度,数值速度是否受全局百分比速度影响属性，tcp速度，tcp姿态速度，线型外部轴速度，旋转外部轴速度] 速度类型：0-百分比速度类型，1-数值型速度类型 百分比速度：范围1-100 数值速度是否受全局百分比速度影响属性：1-Speed速度不受全局百分比速度影响；0-Speed收全局百分比速度影响 Para3：插补精度，范围-2至201 & 1000至1200，默认为0;-2表示NoWait,-1表示Fine,0-200表示Z[0]-Z[200],201表示CP,1000-1200表示ZR[0]-ZR[200] Para4：运动IO组数，范围0-3 Para5：运动IO控制信息，支持1~3组，格式：[IO序号1,IO输出值1,IO类型1,IO参数1; IO序号2,IO输出值2,IO类型2,IO参数2; ...] |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效 2、不支持数值型速度类型 |
|  | 请求指令格式 | IndCMove 6 20.0 50.0 50.0 Robot |
|  | 请求指令解释 | 独立轴连续运动 Para1：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 Para2：数值型速度，正负代表方向且指定的速度受全局速度百分比的影响，其计算公式为：运行速度 = 指令设置的速度*全局速度百分比，单位：°/s（线性轴：mm/s） 范围：-10000°/s~10000°/s（Speed = 0代表独立轴连续运动停止） Para3：加速度，范围：20-100 Para4：减速度，范围：20-100 Para5：机械单元名。如果是机器人，则是Robot |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效； 2、请在除独立轴以外所有轴运动停止时调用该接口； 3、当Speed大于控制器速度上限时，以控制器速度上限为准。 |
|  | 请求指令格式 | IndSpeed 6 Robot |
|  | 请求指令解释 | 检测独立轴是否达到设定速度 Para1：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 Para2：机械单元名。如果是机器人，则是Robot |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回是否达到设定速度，1-达到指定速度，0-未达到指定速度 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | IndResetOld 6 Robot |
|  | 请求指令解释 | 重置独立轴，将独立轴切换为正常模式,轴的圈数保留 Para1：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 Para2：机械单元名。如果是机器人，则是Robot |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效； 2、请在除独立轴以外所有轴运动停止时调用该接口。 |
|  | 请求指令格式 | IndReset 6 100.0 0 Robot |
|  | 请求指令解释 | 重置独立轴，将独立轴切换为正常模式,轴的圈数根据RefPos与Direction调整 Para1：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 Para2：参考位置，范围：-720°~720° Para3： -1-调整轴的多圈数，以便参考位置refNum位于更改后的当前位置的反向侧。（反向360度以内） 0-调整轴的多圈数，以便更改后的当前位置尽可能地接近指定的refNum位置。（±180度以内） 1-调整轴的多圈数，以便参考位置refNum位于更改后的当前位置的正向侧。（360度以内） Para4：机械单元名。如果是机器人，则是Robot |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 1、仅在数据流模式下有效； 2、请在除独立轴以外所有轴运动停止时调用该接口。 |
|  | 请求指令格式 | IMC100_Get_IndCMoveSts 6 Robot |
|  | 请求指令解释 | 查询独立轴连续运动切换状态 Para1：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 Para2：机械单元名。如果是机器人，则是Robot |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回独立轴连续运动是否切换完成，0-独立轴连续运动切换未完成，1-独立轴连续运动切换完成 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_IndResetSts 6 Robot |
|  | 请求指令解释 | 查询独立轴重置状态 Para1：轴号 如果是六轴机器人，仅支持第6轴（四轴机器人，仅支持非Robot机械单元独立轴） 非Robot机械单元，范围：1-机械单元配置的最大轴数 Para2：机械单元名。如果是机器人，则是Robot |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回独立轴重置是否完成，0-独立轴重置未完成，1-独立轴重置完成 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_MotionStsExceptIndAxis |
|  | 请求指令解释 | 查询除独立轴以外的机器人运动状态 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统运动状态，0-停止/运动完成，1-运动中 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobPHere |
|  | 请求指令解释 | 获取当前位置 Ret:当前工具TCP相对当前工件的值。如果用户需得到不同工具或不同工件下的值，需提前使用 Set_ToolCNum Set_WobjNum |
|  | 应答指令格式 | =425.011,2.741,718.553,-73.956,-88.026,-105.676; 0,0,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前位置值 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobJPHere |
|  | 请求指令解释 | 获取当前关节位置 |
|  | 应答指令格式 | =0.368,0.075,4.656,0.101,-5.205,1.800,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前关节位置值 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ActiveMechUnitPosFormat 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置激活的机械单元的位置显示格式 Para1：位置格式，1-关节坐标系格式，2-基坐标系格式，3-法兰坐标系格式，4-工件坐标系格式，5-世界坐标系格式 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_ActiveMechUnitPos |
|  | 请求指令解释 | 获取激活的机械单元的位置 Ret：格式：当前激活机械单元的位置格式，机械单元位置 当前激活机械单元的位置格：1-关节坐标系格式，2-基坐标系格式，3-法兰坐标系格式，4-工件坐标系格式，5-世界坐标系格式 机械单元位置：数组长度8 |
|  | 应答指令格式 | =1,0.368,0.075,4.656,0.101,-5.205,1.800,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前位置格式及位置值 格式：当前激活机械单元的位置格式（1-关节坐标系格式，2-基坐标系格式，3-法兰坐标系格式，4-工件坐标系格式，5-世界坐标系格式），机械单元位置（数组长度8） 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PosHerePulse |
|  | 请求指令解释 | 查询当前位置点的脉冲值 |
|  | 应答指令格式 | =87421.0,17473.0,961184.0,17651.0,-758105.0,207982.0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前位置点的脉冲值 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobJToRobP 0.368,0.075,4.656,0.101,-5.205,1.800,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 0,0,0 |
|  | 请求指令解释 | 根据关节点计算位置点 Para1：待转换的关节点 Para2：工具号，工件号，负载号 |
|  | 应答指令格式 | =541.960956,3.493287,898.202116,-73.329554,-88.019769,-106.302493; 0,0,0,1; 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回转换后的位置点位 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobPToRobJ 541.960,3.493,898.202,-73.329,-88.019,-106.302; 0,0,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 0,0,0 |
|  | 请求指令解释 | 根据位置点计算关节点 Para1：待转换的位置点 Para2：工具号，工件号，负载号 |
|  | 应答指令格式 | =0.368,0.075,4.656,0.115,-5.205,1.787,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回转换后的关节点位 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_FixWobjRobP 329.271,146.581,715.472,-16.876,-69.828,-152.263; 0,-1,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 2 |
|  | 请求指令解释 | 计算世界坐标系下的某一个的位置在指定的非夹持的固定工件(RobHold=0, UFFix=1)坐标系下的位置 Para1：待转换的机器人点位(世界坐标系下的点） Para2：工件号 |
|  | 应答指令格式 | =329.271,146.581,715.472,-16.876,-69.828,-152.263; 0,-1,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回转换后的工件坐标系下的点位 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobHoldWobjRobP 370.763,49.600,765.861,-114.829,-76.872,-56.185; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 1 -765.569,204.516,-117.829,26.024,-68.456,146.217; 0,-1,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 计算世界坐标系下的某一个的位置在指定的夹持工件(RobHold=1, UFFix=1)坐标系下的位置 Para1：待转换的机器人点位(世界坐标系下的点） Para2：工件号 Para3：法兰在世界坐标系下的坐标值 |
|  | 应答指令格式 | =1171.964,217.554,821.784,25.938,20.712,23.176; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回转换后的工件坐标系下的点位 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_OffsetJ_RobJP 10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000 |
|  | 请求指令解释 | 查询关节点偏移后的点位 Para1：原始关节点 Para2：平移变量 |
|  | 应答指令格式 | =15.000,15.000,15.000,15.000,15.000,15.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回偏移后点位结果 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_Offset_RobP 370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000 |
|  | 请求指令解释 | 查询工件坐标系下偏移后的点位 Para1：原始点 Para2：平移变量 |
|  | 应答指令格式 | =375.000,55.000,770.000,-89.834,-71.398,-76.263; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回偏移后点位结果 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_OffsetT_RobP 370.000,50.000,765.000,-115.000,-75.000,-55.000; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000 |
|  | 请求指令解释 | 查询工具坐标系下偏移后的点位 Para1：原始点 Para2：平移变量 |
|  | 应答指令格式 | =375.263,44.809,769.512,-118.306,-68.009,-47.077; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回偏移后点位结果 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_SysErrSts |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前故障状态 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回故障状态：bit0-系统有报警，bit1-系统有警告； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_SysErr |
|  | 请求指令解释 | 查询系统故障码 |
|  | 应答指令格式 | =100dh e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回故障值，十六进制； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TaskPrgPath 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询任务通道程序的路径 Para1：任务通道，0为主任务 |
|  | 应答指令格式 | =TeachProgram/newprj/main.pro e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定任务通道路径； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TaskRunSts 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询任务通道的运行状态 Para1：任务通道，0为主任务 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回任务通道运行状态：0-停止，1-启动/继续，10-就绪，100-任务未激活，-1-任务激活但未配置程序； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TaskProgramLine 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询指定任务通道的处理行号 Para1：任务通道，0为主任务 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回值，当前任务通道的处理行号 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_CurMotionLine |
|  | 请求指令解释 | 查询当前执行的运动指令行号 |
|  | 应答指令格式 | =2 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回值，当前执行的运动指令行号 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_InitSts |
|  | 请求指令解释 | 查询系统初始化状态 |
|  | 应答指令格式 | =11 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统初始化状态，范围-1-11,11表示系统启动完成 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_AccRamp |
|  | 请求指令解释 | 查询数据流模式运动段的加加速度 |
|  | 应答指令格式 | =50.000000, 50.000000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回询数据流模式运动段的加加速度，格式：起始段加加速度百分比（范围10.0-100.0），结束段加加速度百分比（范围10.0-100.0） 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RapidMove 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询当前运动类型最优轨迹开关 Para1：运动类型，0-cp运动,1-ptp运动 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定运动类型最优轨迹开关，0-当前运动类型最优规划关闭，1-当前运动最优轨迹开启； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_FlyMode 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询运动指令过渡模式 Para1：运动类型，0-cp运动 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定运动类型过渡模式：0-自由过渡，1-固定路径过渡； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_FlyPress |
|  | 请求指令解释 | 查询固定路径的过渡应力 |
|  | 应答指令格式 | =50, 50 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回运动指令过渡应力，格式：位置过渡应力（范围50-200），姿态过渡应力（范围50-200）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_CoordType |
|  | 请求指令解释 | 查询当前坐标系类型 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前坐标系类型：1-关节坐标系，2-基坐标系，3-工具坐标系，4-工件坐标系，5-世界坐标系； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_Vel |
|  | 请求指令解释 | 查询当前速度等级 |
|  | 应答指令格式 | =100 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前速度等级，范围1-100； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_Mode |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前运行模式 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统当前运行模式：1-手动，2-自动，3-单步运行，5-连续运行； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DsMode |
|  | 请求指令解释 | 查询数据流模式是否开启 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回数据流模式开启情况：0-OFF,1-ON/CONTINUE,2-PAUSE 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_InchMode |
|  | 请求指令解释 | 查询寸动模式 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回寸动模式：0-非寸动，1-寸动 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_SlewMode |
|  | 请求指令解释 | 查询Scara机器人J4或标准6关节机器人的J6旋转优化方式 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回Scara机器人J4或标准6关节机器人的J6旋转优化方式： 0-不采用优化，以位置变量的臂参数为准； 1-采用优化模式1，保证运动中J4/J6中-180°~180°范围内； 2-保证J4/J6以最近的方式运动，机器人将计算运动到目标点是否经过J4/J6旋转180°，若角度差≤180°，则完全运动到目标点，若＞180°，则J4/J6以相反的方向运动，最终运动到距目标点的J4/J6相差一圈（360°）的位置；期间，J4/J6反向运动若超过机器人极限范围，则停止运动并报警； 3-保证J4/J6以最近的方式运动，与模式2的差别在于J4/J6反向运动若超出极限范围，不会报警，而是不进行反向运动，完全采取原方式正常运动； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_EStopSts |
|  | 请求指令解释 | 查询当前急停状态 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回急停开关状态：0-急停松开，1-急停按下； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_MotorSts |
|  | 请求指令解释 | 查询当前电机使能状态 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回电机使能状态：0-未使能，1-使能； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_MotionSts |
|  | 请求指令解释 | 查询当前机器人运动状态 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前机器人运动状态：0-停止/运动完成，1-运动中，2-运动中断； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_SysMode |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前模式 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统当前模式：0-正常模式，>0-内部测试模式； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PrgRunTime |
|  | 请求指令解释 | 查询工程运行时间 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回工程运行时间； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_CurCmdNum |
|  | 请求指令解释 | 查询当前发送成功的运动指令的编号 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前发送成功的运动指令的编号； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_CurCmdSts |
|  | 请求指令解释 | 查询当前运动指令实际完成状态（是否到位） |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前发送成功的运动指令的编号：0-运动未完成，1-运动完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_CurCmdCacheNum |
|  | 请求指令解释 | 查询当前缓存区运动数据的数量 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前缓存区运动数据的数量； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_CmdSts 1 |
|  | 请求指令解释 | 查询指定编号的运动指令实际完成状态 Para1：待查询的指令编号的运动指令 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定编号的运动指令实际完成状态：0-运动未完成，1-运动完； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 仅在数据流模式下有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_DINum |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前DI的总数 |
|  | 应答指令格式 | =16 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统当前DI的总数（依据当前实际配置）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DONum |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前DO的总数 |
|  | 应答指令格式 | =16 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统当前DO的总数（依据当前实际配置）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_ADNum |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前AD模拟输入端口的总数 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统当前AD模拟输入端口的总数（结果为IRlink、EtherCAT的激活的AD总数） 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DANum |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前DA模拟输出端口的总数 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统当前DA模拟输出端口的总数（结果为IRlink、EtherCAT的激活的DA总数）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DI 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DI0的状态 Para1：待查询的DI序号，范围：0~实际配置最大值 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DI状态：0-OFF，1-ON； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DIGroup 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DI0组状态， Para1：待查询的DI组，每组个数为8（参数最大范围0-7，依据实际配置情况） |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DI组状态：0-255，对每个bit位，0-OFF,1-ON； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_AD 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询AD0的输入值 Para1：待查询的AD序号，范围：0~实际配置最大值（IRlink DA范围：0~激活IRlink AD（上限≤15），EtherCAT DA范围：64~激活EtherCAT DA总数（上限≤79）） |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回AD的输入值，电流型单位为mA，电压型单位为V； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DOCfg 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DO0的配置权 Para1：待查询的DO序号，范围：0~实际配置最大值 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DO配置权：1-由RC控制，0-由PLC控制； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DOGroupCfg 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DO0组的配置权 Para1：待查询的DO组，范围：0~实际配置最大值 |
|  | 应答指令格式 | =255 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DO组状态：bit0-bit7分别代表该组每个DO的配置权，1表由RC控制，0表由PLC控制； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DO 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DO0的输出状态 Para1：待查询的DO，范围：0~实际配置最大值 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DO的输出状态：0-OFF,1-ON； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DOGroup 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询一组DO0组状态，组号为0 Para1：待查询的DO，范围：0~实际配置最大值 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DO组输出状态，0-255，对每个bit位：0-OFF,1-ON； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DACfg 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DA的配置权 Para1：待查询的DA序号，范围：0~实际配置最大值（IRlink DA范围：0~激活IRlink DA（上限≤15），EtherCAT DA范围：64~激活EtherCAT DA总数（上限≤79）） |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DA配置权：1-RC控制，0-PLC控制； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DA 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询DA0的输出值 Para1：待查询的DA序号，范围：：0~实际配置最大值（IRlink DA范围：0~激活IRlink DA（上限≤15），EtherCAT DA范围：64~激活EtherCAT DA总数（上限≤79）） |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回DA输出值，电压型DA对应电压值，电流型DA对应电流值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DevSts |
|  | 请求指令解释 | 查询系统设备的连接情况 |
|  | 应答指令格式 | =100105 e*: |
|  | 应答指令解释 | sts[]：系统设备连接情况，代表查询的结果。其中： sts[0]：网卡1状态，0表未连接，1表连接，2表被禁用 sts[1]：网卡2状态，同上 sts[2]：USB设备状态，0表未连接，1表连接挂载成功，2表挂载失败 sts[3]：SD卡状态，0表未连接，1表连接挂载成功，2表挂载失败，3表文件系统格式错误 sts[4]：EtherCAT1通信状态，0表通信正常，1表从站掉线，2表未连接网线，3表连接非ECAT设备，4表已禁用 sts[5]：IRLink1通信状态，0表通讯正常，1表从站掉线，2表设备未挂载，3表连接了非IR-Link设备，4表被禁用，5表设备未配置，6表通讯异常 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_FwVersion |
|  | 请求指令解释 | 查询系统控制器软件版本 |
|  | 应答指令格式 | =S03.22R e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统软件版本号； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_SysTime |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前时间 |
|  | 应答指令格式 | =20170101083000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统时间（年月日时分秒）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobotType |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前机型 |
|  | 应答指令格式 | =IRS311-3-60TP5-S0_01740352 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回系统机型； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_ArmType -30.0,-30.0,-30.0,-30.0,-30.0,-30.0 |
|  | 请求指令解释 | 查询关节坐标值对应的臂参数 |
|  | 应答指令格式 | =-1,-1,-1,1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回关节坐标值对应的臂参数； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_ServoSts |
|  | 请求指令解释 | 查询伺服故障状态 |
|  | 应答指令格式 | =1000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回各个伺服故障状态，从左至右依次为第0号伺服和系统最后一个伺服。（伺服总数包括机器人轴和外部轴两部分）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_ServoErr 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询单个伺服的故障码 |
|  | 应答指令格式 | =0740h e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回单个伺服故障码，第一个参数为伺服序号； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_StrPara |
|  | 请求指令解释 | 查询结构参数 |
|  | 应答指令格式 | =225.000,175.000,0.000,16.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回结构参数值(参数有效个数与具体机型相关,对于SCARA后两个参数无意义)； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StrPara [225.000,175.000,0.000,16.000,0.000,0.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置结构参数(参数个数为6，有效参数与机型有关，对于SCARA后两个参数无意义，可填充0) |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_StrParaComp |
|  | 请求指令解释 | 查询结构补偿参数 |
|  | 应答指令格式 | =0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回结构参数值(参数有效个数与具体机型相关,对于SCARA后两个参数无意义)； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StrParaComp [0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置结构补偿参数 Para1：结构补偿参数 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RdctRatio |
|  | 请求指令解释 | 查询减速比 |
|  | 应答指令格式 | =50.000,50.000,2.000,10.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回减速比值(参数个数与具体轴数相关)； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RdctRatio [50.000,50.000,2.000,10.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置减速比 Para1：减速比，参数有效个数与具体轴数相关，对于SCARA，参数为4个 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_CpParaM |
|  | 请求指令解释 | 查询主耦合参数 |
|  | 应答指令格式 | =0.000,0.000,1.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回主耦合参数(参数有效个数与具体轴数相关)； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_CpParaM [0.000,0.000,1.000,0.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置主耦合参数 Para1：主耦合参数 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_CpParaS |
|  | 请求指令解释 | 查询从耦合参数 |
|  | 应答指令格式 | =0.000,0.000,0.000,1.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回从耦合参数(参数有效个数与具体轴数相关)； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_CpParaS [0.000,0.000,0.000,1.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置从耦合参数 Para1：从耦合参数 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_HomeJPos 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询工作原点0 Para1：工作原点序号，范围：0~4 |
|  | 应答指令格式 | =0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回原点坐标值 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_HomeJPos 0 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置工作原点0 Para1：工作原点序号范围：0~4 Para2：关节坐标值（机器人关节（数组长度8）+外部轴关节（数组长度6）） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ZeroPos |
|  | 请求指令解释 | 查询绝对零点值 |
|  | 应答指令格式 | =0,0,0,0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回零点对应脉冲值（脉冲值个数与具体轴数相关）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ZeroPos [0,0,0,0] |
|  | 请求指令解释 | 设置绝对零点值 Para1：绝对零点值，参数有效个数与轴数相关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_InchStep |
|  | 请求指令解释 | 查询寸动步长的等级 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回寸动步长等级（1表示步长为0.05，2表示步长为0.5，3表示步长为2,4表示步长为寸动参数设置值）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_StepMotionJ |
|  | 请求指令解释 | 查询寸动的自定义关节步长 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回寸动的自定义关节步长，单位°； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StepMotionJ 0.100 |
|  | 请求指令解释 | 设置寸动的自定义关节步长 Para1：关节步长，范围：0.01~10 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_StepMotionL |
|  | 请求指令解释 | 查询寸动的自定义线性步长 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回寸动的自定义线性步长，单位mm； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StepMotionL 0.1000 |
|  | 请求指令解释 | 设置寸动的自定义线性步长 Para1：线性步长，范围：0.01~10 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_StepMotionR |
|  | 请求指令解释 | 查询寸动的自定义姿态步长 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回寸动的自定义姿态步长，单位°； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StepMotionR 0.1000 |
|  | 请求指令解释 | 设置寸动的自定义姿态步长 Para1：姿态步长，范围：0.01~10 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachVelLimJ |
|  | 请求指令解释 | 查询手动模式运动时关节速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =36.000,36.000,900.000,90.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回关节速度限制，与轴数相关，单位°/s； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachVelLimJ [36.000,36.000,900.000,90.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式运动时关节速度限制 Para1：关节速度限制 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachVelLimL |
|  | 请求指令解释 | 查询手动模式运动时直角坐标下速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =150.000,72.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回位置和姿态速度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachVelLimL [150.000,72.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式运动时直角坐标下速度限制 Para1：位置速度，姿态速度 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachAccLimJ |
|  | 请求指令解释 | 查询手动模式运动时关节加速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =960.000,960.000,24000.000,2400.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回关节加速度限制，与轴数相关； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachAccLimJ [960.000,960.000,24000.000,2400.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式运动时关节加速度限制 Para1：关节加速度限制，设置的参数个数和轴数相关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachAccLimL |
|  | 请求指令解释 | 查询手动模式运动时直角坐标下加速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =800.000,384.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回直角坐标下加速度限制，分别为位置和姿态加速度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachAccLimL [800.000,384.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式运动时直角坐标下加速度限制 Para1：加速度限制，设置的参数个数和轴数相关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RunVelLimJ |
|  | 请求指令解释 | 查询运行关节速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =360.000,360.000,9000.000,900.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回运行关节速度限制，与轴数相关，单位°/s； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RunVelLimJ [360.000,360.000,9000.000,900.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置运行关节速度限制 Para1：运行关节速度限制，设置的参数个数和轴数相关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RunVelLimL |
|  | 请求指令解释 | 查询运行直角坐标下速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =1500.000,720.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回运行直角坐标系下速度限制，分别为位置和姿态速度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RunVelLimL [1500.000,720.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置运行直角坐标下速度限制 Para1：运行直角坐标系下速度限制，位置和姿态速度 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RunAccLimJ |
|  | 请求指令解释 | 查询运行关节加速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =1920.000,1920.000,48000.000,4800.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回运行关节加速度限制，与轴数相关； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RunAccLimJ [1920.000,1920.000,48000.000,4800.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置运行关节加速度限制 Para1：运行关节加速度限制，设置参数个数与轴数相关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RunAccLimL |
|  | 请求指令解释 | 查询运行直角坐标下加速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =8000.000,3840.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回运行直角坐标下加速度限制，分别为位置和姿态加速度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RunAccLimL [8000.000,3840.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置运行直角坐标下加速度限制 Para1：位置加速度，姿态加速度 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_StopDecLimJ |
|  | 请求指令解释 | 查询停止关节减速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =2400.000,2400.000,60000.000,6000.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回停止关节减速度限制，与轴数相关； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StopDecLimJ [2400.000,2400.000,60000.000,6000.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置停止关节减速度限制 Para1：停止关节减速度限制，设置参数与轴数相关 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_StopDecLimL |
|  | 请求指令解释 | 查询停止直角坐标下减速度限制 |
|  | 应答指令格式 | =10000.000,4800.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回停止直角坐标下减速度限制，分别为位置和姿态减速度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_StopDecLimL [10000.000,4800.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置停止直角坐标下减速度限制 Para1：位置和姿态减速度 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ZonePara |
|  | 请求指令解释 | 查询过渡精度参数 |
|  | 应答指令格式 | =10.000,3.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回线性和关节过渡精度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ZonePara [10.000,3.000] |
|  | 请求指令解释 | 设置过渡精度参数 Para1：线性和关节过渡精度 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_AxisNLim J1 |
|  | 请求指令解释 | 查询J1轴负限位 Para1：轴序号，与轴数有关，范围J1-J6 |
|  | 应答指令格式 | =-130.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回对应轴的负向轴极限值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_AxisNLim J1 -130.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置J1轴负限位 Para1：轴序号，与轴数有关，范围J1-J6 Para2：负向极限参数值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_AxisPLim J1 |
|  | 请求指令解释 | 查询J1轴正限位 Para1：轴序号，与轴数有关，范围J1-J6 |
|  | 应答指令格式 | =130.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回对应轴的负向轴极限值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_AxisPLim J1 130.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置J1轴正限位 Para1：轴序号，与轴数有关，范围J1-J6 Para2：正向极限参数值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ToolData 1 |
|  | 请求指令解释 | 查询工具坐标系1参数 Para1：工具号，范围0-15 |
|  | 应答指令格式 | =1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回工具参数 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ToolData 1 1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置工具坐标系1参数 Para1：工具号，范围:1-15 Para2：工具参数，格式：是否机器人夹持；工具坐标系（数组长度6） Para3：工具负载参数（质量+质心位置（数组长度3）+质心姿态（数组长度3）+负载惯量（数组长度3）） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_WobjData 1 |
|  | 请求指令解释 | 查询工件坐标系1参数 Para1：工件号，范围0-15 |
|  | 应答指令格式 | 0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回工件参数（"; "后为关联的机械单元，无参数代表未关联） 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_WobjData 1 0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; |
|  | 请求指令解释 | 设置工件坐标系1参数 Para1：工件号，范围:1-15 Para2：工件参数，格式：是否机器人夹持，是否固定的用户坐标系；用户坐标系（数组长度6）; 工件坐标系（数组长度6）；关联的机械单元名称（可选） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ToolCNum |
|  | 请求指令解释 | 查询当前工具坐标系号 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前激活的工具号，范围：0~15 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ToolCNum 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置当前工具坐标系号 Para1：工具号，范围:0-15 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_WobjNum |
|  | 请求指令解释 | 查询系统当前激活工件号 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前激活的工件号，范围：0~15； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_WobjNum 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置系统激活的工件号 Para1：工件号，范围:0-15 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Set_CoordType 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置当前坐标系类型 Para1：当前坐标系类型，范围1至5，1-关节坐标系，2-基坐标系，3-工具坐标系，4-工件坐标系，5-世界坐标系 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_JumpPara |
|  | 请求指令解释 | 查询当前跳跃运动的高度参数 |
|  | 应答指令格式 | =0,0,0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回跳跃运动的高度参数，依次对应LH、MH、RH |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_JumpPara [0,0,0] |
|  | 请求指令解释 | 设置当期跳跃运动的高度参数 Para1：跳跃运动高度参数，依次为LH、MH、RH） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_PalletPara |
|  | 请求指令解释 | 查询托盘参数 |
|  | 应答指令格式 | = 2, 3, 1, 15.000000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回托盘参数，依次为行数，列数，层数，层高 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_PalletPara 2,3,1,15 |
|  | 请求指令解释 | 设置托盘参数 Para1：托盘参数：行数（范围0-1000），列数（范围0-1000），层数（范围0-1000），层高（单位mm） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Clear_PalletPara |
|  | 请求指令解释 | 清空托盘参数 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 清空成功 清空返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PalletRobP 378.910,-40.179,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 502.715,-40.179,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 502.715,172.988,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 1,0,0 |
|  | 请求指令解释 | 查询对应的托盘点位 Para1：定义托盘的第一个点 Para2：定义托盘的第二个点 Para3：定义托盘的第三个点 Para4：待查询点位行号，待查询点位列号，待查询点位层号 |
|  | 应答指令格式 | =502.715,-40.179,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回值待查询的托盘点 返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_Pallet4RobP 378.910,-40.179,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 502.715,-40.179,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 502.715,172.988,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 368.910,162.988,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 1,0,0 |
|  | 请求指令解释 | 查询对应的托盘点位 Para1：定义托盘的第一个点 Para2：定义托盘的第二个点 Para3：定义托盘的第三个点 Para4：定义托盘的第四个点 Para5：待查询点位行号，待查询点位列号，待查询点位层号 |
|  | 应答指令格式 | =502.715,-40.179,435.563,20.388,0.205,-179.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回值待查询的托盘点 返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | SavePara |
|  | 请求指令解释 | 保存系统参数，掉电可存储 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 保存完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | RecoverPara |
|  | 请求指令解释 | 还原系统参数（上一次保存操作后的参数） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 还原完成； 保存返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RobJP 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询JP0关节位置点的关节位置参数 Para1：位置变量JP的序号，范围JP0-JP9999之间已存在点 |
|  | 应答指令格式 | =30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定点位序号的关节位置信息； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RobJP 0 15.000,15.000,15.000,15.000,-15.000,-15.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置JP0位置点的位置参数 Para1：位置变量JP的序号，范围JP0-JP9999之间已存在点 Para2：关节位置值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Set_RobJPHere 0 |
|  | 请求指令解释 | 用当前点位的参数设置全局关节位置参数 Para1：位置变量JP的序号，范围JP0-JP9999之间已存在点 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RobP 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询P0位置点的位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 |
|  | 应答指令格式 | =370.763,49.600,765.861,-114.829,-76.872,-56.185; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定点位序号的位置信息； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RobP 0 370.000,50.000,765.000,-115.000,-77.000,-56.185; 0,0,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置P0位置点的位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 Para2：位置值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_RobPFromFile 0 P.pts |
|  | 请求指令解释 | 查询P.pts文件的P0位置点的位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 Para2；全局位置点文件名称（注意：文件名大小匹配不敏感） |
|  | 应答指令格式 | =370.763,49.600,765.861,-114.829,-76.872,-56.185; 0,0,0,1; 1.000,2.000,3.000,4.000,5.000,6.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定全局位置点文件的点位序号的位置信息； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RobPToFile 0 370.000,50.000,765.000,-115.000,-77.000,-56.185; 0,0,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 P.pts |
|  | 请求指令解释 | 设置P.pts文件的P0位置点的位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 Para2：位置值 Para3：全局位置点文件名称（注意：文件名大小匹配不敏感） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_CurRobPFileName |
|  | 请求指令解释 | 查询控制器当前加载的全局点文件名称 |
|  | 应答指令格式 | =P.pts e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回控制器当前加载的位置点文件名称； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RobPHere 0 |
|  | 请求指令解释 | 用当前点位的参数设置全局位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_RobPHereToFile 0 P.pts |
|  | 请求指令解释 | 用当前点位的参数设置指定文件的全局位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 para2：全局位置点文件名称（注意：文件名大小匹配不敏感） |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobP_Label 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询全局位置点标签信息 Para1：位置变量P的序号，范围0-9999 |
|  | 应答指令格式 | =RobP0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定点位序号的标签信息 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobJP_Label 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询全局关节点标签信息 Para1：位置变量JP的序号，范围0-9999 |
|  | 应答指令格式 | =RobJP0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定点位序号的标签信息 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobLP_Label 1 0 test.pro |
|  | 请求指令解释 | 查询局部位置点标签信息 Para1：任务通道，范围0-3 Para2：位置变量LP的序号，范围0-9999 Para3：局部点位所在程序名（大小写不敏感，需带.pro后缀） |
|  | 应答指令格式 | =Task1LP0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定点位序号的标签信息 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_SpeedLimitSwitch |
|  | 请求指令解释 | 查询控制器限速开关状态 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*; |
|  | 应答指令解释 | 返回限速开关状态 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_SpeedLimitSwitch 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置控制器限速开关状态 Para1: 0 ：开启限速 1 ：关闭限速 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PR 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询全局偏移变量PR0 Para1：PR的序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =0.000000,0.000000,0.000000,0.000000，0.000000,0.000000,0.000000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定PR的值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_PR 0 [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0] |
|  | 请求指令解释 | 设置全局偏移变量PR0 Para1：PR的序号，范围0-255 Para2：PR值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_B 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询全局数值变量B0的值 Para1：B的序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定B的值 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_B 0 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置全局数值变量B0的值为1 Para1：B的序号，范围0-255 Para2：变量值，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_R 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询全局数值变量R0的值 Para1：R的序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定R变量值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_R 0 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置全局数值变量R0的值为1 Para1：R的序号，范围0-255 Para2：变量值，范围-2147483647至2147483647 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_D 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询全局数值变量D0的值 Para1：D的序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =1.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回指定D变量值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_D 0 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置全局数值变量D0的值为1 Para1：D的序号，范围0-255 Para2：变量值，范围-9999999.999至9999999.999 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ModbusCoil 2048 1 |
|  | 请求指令解释 | 查询Modbus变量区地址为0的1个线圈的值 Para1：:线圈地址，范围0-8191 Para2：线圈个数，范围1-8 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回对应值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ModbusCoil 2048 1 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置Modbus变量区地址为2048的1个线圈的值为0 Para1：线圈地址，范围2048-4095,6144-8191 Para2：:线圈个数，范围1-8 Para3：需要设置的线圈值,范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ModbusReg 16384 2 u16 |
|  | 请求指令解释 | 查询Modbus变量区地址为0的1个寄存器的值 Para1：寄存器地址，范围0-65535 Para2：读取的寄存器个数，范围1-8 Para3：读取的寄存器类型，u16为无符号16位整型，f32为单精度浮点型 |
|  | 应答指令格式 | =1,1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回对应值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ModbusReg 16384 2 u16 [1,1] |
|  | 请求指令解释 | 设置Modbus变量区地址为16384的1个寄存器的值为0 Para1：:寄存器地址，范围16384-32767,49152-65535 Para2：:写入的寄存器个数 Para3：:寄存器类型，u16为无符号16位整型，f32为单精度浮点型 Para4：:需要设置的寄存器值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_ModbusReg 60000 8 f32 |
|  | 请求指令解释 | 查询Modbus变量区的寄存器值，数据类型为float Para1：modbus区寄存器地址，范围0-65535 Para2：读取的寄存器总个数,范围1-8 Para3：float数据类型 |
|  | 应答指令格式 | =0.1,0.2,0.3,0.4 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回查询Modbus变量区的寄存器值; 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_ModbusReg 60000 2 f32 1.5 |
|  | 请求指令解释 | 设置Modbus变量区的寄存器值,数据类型为float Para1：modbus区寄存器地址，范围16384-32767,49152-65535 Para2：读取的寄存器总个数,范围1-8 Para3：float数据类型 Para4：设置的参数，如果需要设置多个参数，请用逗号分隔 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 编辑模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_PlcVar Byte 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询PLC Byte型变量的值 Para1：Byte类型 Para2：Byte变量序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =5 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回PLC Byte型变量的值 查询返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlcVar Int 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询PLC Int型变量的值 Para1：Int类型 Para2：Int变量序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =15 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回PLC Int型变量的值； 查询返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlcVar DInt 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询PLC DInt型变量的值 Para1：DInt类型 Para2：DInt变量序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 查询PLC DInt型变量的值 查询返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlcVar LReal 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询PLC LReal型变量的值 Para1：LReal类型 Para2： LReal变量序号，范围0-255 |
|  | 应答指令格式 | =0.000000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 查询PLC LReal型变量的值 查询返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_UserAlarm 0 |
|  | 请求指令解释 | 查询0号自定义报警的内容 Para1：自定义报警序号，范围0-15 |
|  | 应答指令格式 | =UserError1 = e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回对应的报警内容描述 返回空； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_UserAlarm 0 [UserError1] |
|  | 请求指令解释 | 设置0号自定义报警 Para1：自定义报警序号，范围0-15 Para2：要设置的报警内容,字节长不超过40byte 注：当该指令只有第一个参数时，表示将报警内容置清空 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置成功； 设置返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_Print |
|  | 请求指令解释 | 查询控制器打印信息，包括程序print指令的打印内容和系统错误提示内容 |
|  | 应答指令格式 | =PRINT:test = e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回对应值； 返回空； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | CurCtrlDev |
|  | 请求指令解释 | 查询当前控制权所属设备 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回设备编号，0-InoTeachPad/InoRobLab，1-InoRobShop平台，2-API网络设备，3-远端IO，4-远端modbus； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | CurPermit |
|  | 请求指令解释 | 查询当前拥有控制权许可的API网络设备 |
|  | 应答指令格式 | =0 null =1 Ip:10.44.52.35 Port:5000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 对应返回值，第一个返回值0表示无API设备获得许可，1表示当前API设备获得许可，后面返回值分别为当前设备的Ip地址和端口，2表示其它API设备，后面返回值分别为其Ip地址和端口； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)AcqPermit (2)AcqPermit forcibly |
|  | 请求指令解释 | (1)当前API网络客户端设备请求获取控制权许可 (2)当前API网络客户端设备强制获取控制权许可 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | RemovePermit |
|  | 请求指令解释 | 当前API网络客户端设备释放控制权 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | CurUserType |
|  | 请求指令解释 | 查询当前用户的模式 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前用户的模式，0-客户模式，1-编辑模式，2-管理模式，3-厂家模式； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | UserLogin 1 000000 |
|  | 请求指令解释 | 登陆对应的用户模式 Para1：用户模式：0-客户模式，1-编辑模式，2-管理模式，3-厂家模式 Para2：密码 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | UserLogout |
|  | 请求指令解释 | 退出当前登陆模式，默认模式为客户模式 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_SysTime 20170101083000 |
|  | 请求指令解释 | 设置系统时间 Para1：时间的年月日时分秒形式 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | (1)Latch ON (2)Latch OFF |
|  | 请求指令解释 | (1)锁存功能开启 (2)锁存功能关闭 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_LatchSts |
|  | 请求指令解释 | 查询锁存功能开启状态 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回锁存功能开启状态：0-关闭，1-开启； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_LatchSum |
|  | 请求指令解释 | 查询锁存位置点的总数 |
|  | 应答指令格式 | =1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回锁存位置点的总数 指令返回错误 |
|  | 备注 | 管理模式及以上使用 |
|  | 请求指令格式 | Get_LatchRobP 0 |
|  | 请求指令解释 | 读取对应锁存点的位置参数 Para1：预留参数 注：按顺序读取，每个位置只能读到一次 |
|  | 应答指令格式 | =0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000; 0,0,0,0; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回值，第一个返回数表示有无锁存数据（0-无，1-有），后面表示锁存值，表示当前工具相对当前工件的值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Clr_LatchPos |
|  | 请求指令解释 | 清除锁存位置 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_CollModeAndAction 0 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置数据流模式下碰撞检测功能开关以及碰撞报警后触发的动作 Para1：数据流模式下碰撞检测功能开关：0-关闭碰撞检测，1-打开碰撞检测 Para2：碰撞报警后触发的动作: 0-不对触发动作进行定义 3-碰撞停机 7-碰撞回退 当选择"0-不对触发动作进行定义"时，实际触发动作，用以下设置为准： (1)API：IMC100_Set_TeachModeCollAction/ IMC100_Set_PlaybackModeCollAction (2)InoTeachPad：【设置】-【运动参数】-【碰撞检测设置 (3)InRobotLab：【控制器参数设置】-【运动参数】-【碰撞检测】 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_CollModeAndAction |
|  | 请求指令解释 | 读取数据流模式或工程指令的碰撞检测功能开关以及碰撞报警后触发的动作 |
|  | 应答指令格式 | =0,0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回值，第一个返回碰撞检测功能开关，0-关闭碰撞检测，1-打开碰撞检测，第二个返回碰撞报警后触发的动作，0-不对触发动作进行定义，3-碰撞停机，7-碰撞回退； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_AxisCollMode 1 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置数据流模式下单轴的碰撞检测开关 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 Para2：碰撞检测开关：0-关闭某轴碰撞检测，1-打开某轴碰撞检测 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_AxisCollMode 1 |
|  | 请求指令解释 | 读取数据流模式或工程指令的单轴碰撞检测开关 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回单轴碰撞检测开关； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_AxisCollLevel 1 100 |
|  | 请求指令解释 | 设置数据流模式下单轴的碰撞检测灵敏度 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 Para2：轴碰撞检测灵敏度，范围：25~300 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_AxisCollLevel 1 |
|  | 请求指令解释 | 读取数据流模式或工程指令的单轴碰撞检测灵敏度 |
|  | 应答指令格式 | =100 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回单轴碰撞检测灵敏度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachModeAxisCollMode 1 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式的单轴碰撞检测开关 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 Para2：碰撞检测开关：0-关闭某轴碰撞检测，1-打开某轴碰撞检测 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachModeAxisCollMode 1 |
|  | 请求指令解释 | 读取手动模式的单轴碰撞检测开关 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回手动模式的单轴碰撞检测开关； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachModeCollAction 3 |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式的碰撞报警后触发的动作 Para1：碰撞报警后触发的动作:3-碰撞停机，7-碰撞回退 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachModeCollAction |
|  | 请求指令解释 | 读取手动模式的碰撞报警后触发的动作 |
|  | 应答指令格式 | =3 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回碰撞报警后触发的动作； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachModeAxisCollLevel 1 100 |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式的碰撞检测灵敏度 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 Para2：轴碰撞检测灵敏度，范围：25~300 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachModeAxisCollLevel 1 |
|  | 请求指令解释 | 读取手动模式的碰撞检测灵敏度 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 |
|  | 应答指令格式 | =100 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回的碰撞检测灵敏度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_PlayBackModeAxisCollMode 1 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置自动模式的单轴碰撞检测开关 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 Para2：碰撞检测开关：0-关闭某轴碰撞检测，1-打开某轴碰撞检测 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlayBackModeAxisCollMode 1 |
|  | 请求指令解释 | 读取自动模式的单轴碰撞检测开关 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回单轴碰撞检测开关； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_PlayBackModeCollAction 0 |
|  | 请求指令解释 | 设置自动模式的碰撞报警后触发的动作 Para1：碰撞报警后触发的动作:3-碰撞停机，7-碰撞回退 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlayBackModeCollAction |
|  | 请求指令解释 | 读取自动模式的碰撞报警后触发的动作 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回碰撞报警后触发的动作； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_PlayBackModeAxisCollLevel 1 100 |
|  | 请求指令解释 | 设置自动模式的碰撞检测灵敏度 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 Para2：轴碰撞检测灵敏度，范围：25~300 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlayBackModeAxisCollLevel 1 |
|  | 请求指令解释 | 读取自动模式的碰撞检测灵敏度 Para1：轴号，与轴数有关，范围：1~6 |
|  | 应答指令格式 | =100 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回的碰撞检测灵敏度； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_RobotAxisNum |
|  | 请求指令解释 | 读取机器人当前本体轴数 |
|  | 应答指令格式 | =4 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回机器人当前本体轴数； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_BindTcpSpeedValue 0 0 5 0 500 |
|  | 请求指令解释 | 将线速度模拟量输出绑定到DA[num] Para1:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） Para2:最小输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围） Para3:最大输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围） Para4:最小速度，范围（0~maxSpeed） Para5:最大速度，范围（0~100000） |
|  | 应答指令格式 | ok e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_BindTcpSpeedValue 0 |
|  | 请求指令解释 | 得到输入的DA index的设置数据 Para1:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） |
|  | 应答指令格式 | =1,0,5,0,100 e* |
|  | 应答指令解释 | 返回DA的绑定状态，范围0或1；最小输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围）；最大输出模拟量，范围（选定的DA配置的输出范围）；最小速度，范围（0~maxSpeed）；最大速度，范围（0~100000）； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Close_BindTcpSpeed 0 |
|  | 请求指令解释 | 解除线速度模拟量DA[num]的绑定 Para1:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） |
|  | 应答指令格式 | ok e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TcpSpeedDAOutAndVel 0 |
|  | 请求指令解释 | DA输出的数据与线速度值 Para1:绑定的DA的index，范围（0~激活的DA数量） |
|  | 应答指令格式 | =1,1.3,312.2 e* |
|  | 应答指令解释 | 返回DA的绑定状态, 输出范围0或1;DA实时输出值;线速度实时输出值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TraceRecoverMode 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置轨迹恢复阈值设置模式 Para1: 轨迹恢复阈值设置模式，范围0：关节模式，1：位置模式 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TraceRecoverMode |
|  | 请求指令解释 | 获取轨迹恢复阈值设置模式 |
|  | 应答指令格式 | =0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前轨迹恢复阈值设置模式； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_VarTraceRecoverParams 1 50 90 50 90 |
|  | 请求指令解释 | 设置自动或手动下，轨迹恢复阈值参数 Para1:轨迹恢复手动或自动，范围1：手动，2：自动 Para2: TCP距离,范围0~20000 Para3: TCP旋转，范围0~360 Para4: 外部轴距离，范围0~20000 Para5: 外部轴旋转，范围0~360 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_VarTraceRecoverParams 1 |
|  | 请求指令解释 | 获得自动或手动下，轨迹恢复阈值参数 Para1: 轨迹恢复阈值位置模式下的自动或手动选择，范围1：手动模式，2：自动模式 |
|  | 应答指令格式 | =50,15,50,15 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前设置的TCP距离，TCP旋转，外部轴距离，外部轴旋转 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_InterferZoneActStat 5 1 |
|  | 请求指令解释 | 设置激活的干涉区 Para1：干涉区序号，范围：0~15 Para2：激活的状态：0-关闭某个干涉区，1-打开个干涉区 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_InterferZoneActStat |
|  | 请求指令解释 | 获取所有干涉区激活状态 |
|  | 应答指令格式 | =0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0 e*: |
|  | 应答指令解释 | 按顺序输出所有干涉区状态，0-关闭某个干涉区，1-打开个干涉区； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_InterferZonePara 5 22,25,0,1,10,13,1,0.0,0.0,0.0,10.1,11.1,12.1 |
|  | 请求指令解释 | 设置干涉区参数 Para1：干涉区序号，范围：0~15 Para2： 输入信号, 输出信号, 内外侧(0-内侧/1-外侧), 是否报警(0-无/1-报警), 安全距离, 当前工件号,设置方(0-对角/1-基准点+边长), 对角点1x/基准点X, 对角点1y/基准点Y, 对角点1z/基准点Z, 对角点2x/偏移dx, 对角点2y/偏移dy, 对角点2z/偏移dz |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 备注中的中文字符支持15个，英文字符支持30个字符 |
|  | 请求指令格式 | Get_InterferZonePara 5 |
|  | 请求指令解释 | 获取指定干涉区的参数 |
|  | 应答指令格式 | = 22,25,0,1,10,13,1,0.0,0.0,0.0,10.1,11.1,12.1 |
|  | 应答指令解释 | 获取指定干涉区配置参数 输入信号, 输出信号, 内外侧(0-内侧/1-外侧), 是否报警(0-无/1-报警), 安全距离, 当前工件号,设置方(0-对角/1-基准点+边长), 对角点1x/基准点X, 对角点1y/基准点Y, 对角点1z/基准点Z, 对角点2x/偏移dx, 对角点2y/偏移dy, 对角点2z/偏移dz |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_InterferToolActNum 14 |
|  | 请求指令解释 | 激活监控对象 Para1：监控对象序号，范围：0~15 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_InterferToolActNum |
|  | 请求指令解释 | 获取所有干涉区激活状态 |
|  | 应答指令格式 | =14 e*: |
|  | 应答指令解释 | 激活的监控对象序号； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | - Set_InterferToolPara 10 0 - Set_InterferToolPara 10 1,1,1,1,1,5,6,7,5 - Set_InterferToolPara 10 2,10,20 - Set_InterferToolPara 10 3,0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 - Set_InterferToolPara 10 3,1,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 - Set_InterferToolPara 10 3,2,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,18.1 |
|  | 请求指令解释 | 设置监控对象参数 Para1：监控对象序号，范围：0~15 Para2: - 监控对象类型-TCP - 监控对象类型-多TCP ,TCP1激活状态,TCP2激活状态,TCP3激活状态,TCP4激活状态,TCP1序号,TCP2序号,TCP3序号,TCP4序号 - 监控对象类型-球, 球心Z, 球半径R - 监控对象类型-方形盒 ,设置方式-0对角点,点1X,点1Y,点1Z,点2X,点2Y,点3Z - 监控对象类型-方形盒 ,设置方式-1基准点+偏移, 基准点X, 基准点Y, 基准点Z,偏移dx, 偏移dy, 偏移dz 监控对象类型-方形盒 ,设置方式-2取点4点+高,点1X,点1Y,点1Z,点2X,点2Y,点2Z,点3X,点3Y,点3Z,点4X,点4Y,点4Z,高H |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_InterferToolPara 5 |
|  | 请求指令解释 | 获取指定监控对象的参数 |
|  | 应答指令格式 | - =10 0 - =10 1,1,1,1,1,5,6,7,5 - =10 2,10,20 - =10 3,0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 - =10 3,1,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 =10 3,2,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,18.1 |
|  | 应答指令解释 | 获取指定监控对象配置参数 1. 监控对象类型-TCP 2. 监控对象类型-多TCP ,TCP1激活状态,TCP2激活状态,TCP3激活状态,TCP4激活状态,TCP1序号,TCP2序号,TCP3序号,TCP4序号 3. 监控对象类型-球, 球心Z, 球半径R 4. 监控对象类型-方形盒 ,设置方式-0对角点,点1X,点1Y,点1Z,点2X,点2Y,点3Z 5. 监控对象类型-方形盒 ,设置方式-1基准点+偏移, 基准点X, 基准点Y, 基准点Z,偏移dx, 偏移dy, 偏移dz 6. 监控对象类型-方形盒 ,设置方式-2取点4点+高,点1X,点1Y,点1Z,点2X,点2Y,点2Z,点3X,点3Y,点3Z,点4X,点4Y,点4Z,高H |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | SetMemRobP 0 370.000,50.000,765.000,-115.000,-77.000,-56.185; 0,0,0,1; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置P0位置点的位置参数 Para1：位置变量P的序号，范围P0-P9999之间已存在点 Para2：位置值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | SetMemRobJP 0 15.000,15.000,15.000,15.000,-15.000,-15.000,0.000,0.000; 0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|  | 请求指令解释 | 设置JP0位置点的位置参数 Para1：位置变量JP的序号，范围JP0-JP9999之间已存在点 Para2：关节位置值 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 设置完成； 设置返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_CollDist 20 |
|  | 请求指令解释 | 设置数据流模式下碰撞报警的回退距离 Para1：碰撞报警后触发的回退距离，范围：5-100 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 | 只对数据流模式有效 |
|  | 请求指令格式 | Get_CollDist |
|  | 请求指令解释 | 读取数据流模式下碰撞报警后的回退距离 |
|  | 应答指令格式 | =20 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回碰撞报警后的回退距离； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_TeachModeCollDist 20 |
|  | 请求指令解释 | 设置手动模式下碰撞报警的回退距离 Para1：碰撞报警后触发的回退距离，范围：5-100 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_TeachModeCollDist |
|  | 请求指令解释 | 读取手动模式下碰撞报警后的回退距离 |
|  | 应答指令格式 | =20 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回碰撞报警后的回退距离； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_PlayBackModeCollDist 20 |
|  | 请求指令解释 | 设置自动模式下碰撞报警的回退距离 Para1：碰撞报警后触发的回退距离，范围：5-100 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_PlayBackModeCollDist |
|  | 请求指令解释 | 读取自动模式下碰撞报警后的回退距离 |
|  | 应答指令格式 | =20 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回碰撞报警后的回退距离； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | pulse 10 10.0 1 |
|  | 请求指令解释 | 触发脉冲 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | set_acc 10.0 10.0 |
|  | 请求指令解释 | 设置全局加速度 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | get_acc |
|  | 请求指令解释 | 获取全局加速度 |
|  | 应答指令格式 | =10,10 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回加速度值，减速度值； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | set_gripload 8 |
|  | 请求指令解释 | 设置夹持负载编号 |
|  | 应答指令格式 | ok e*: |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | get_gripload |
|  | 请求指令解释 | 获取夹持负载编号 |
|  | 应答指令格式 | =10 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回夹持负载编号； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_DiagnsisItem Param1 Param2 |
|  | 请求指令解释 | 设置系统诊断启动参数 Param1:关键字，string类型 ALL：所有 SYSTEM:系统 LOGIC:逻辑 TRAJECTORY:轨迹 Param2:是否勾选 1:勾选 0：不勾选 |
|  | 应答指令格式 | Ok e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DiagnosisItem Param1 |
|  | 请求指令解释 | 读取系统诊断启动参数 Param1:关键字，string类型 ALL：所有 SYSTEM:系统 LOGIC:逻辑 TRAJECTORY:轨迹 是否勾选 |
|  | 应答指令格式 | =1 e* |
|  | 应答指令解释 | 1:勾选 0：不勾选 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Set_DiagnosisSave |
|  | 请求指令解释 | 触发系统诊断保存操作 |
|  | 应答指令格式 | Ok e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | Get_DiagnosisSave |
|  | 请求指令解释 | 读取系统诊断保存过程状态 Param1:0-100 系统诊断触发保存过程 |
|  | 应答指令格式 | =100 e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | set_abortaccramp param1 |
|  | 请求指令解释 | 设置一类停机时的加加速度等级 Param1:100-500 加加速度等级 |
|  | 应答指令格式 | OK e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | set_pauseaccramp param1 |
|  | 请求指令解释 | 设置二类停机时的加加速度等级 Param1:100-500 加加速度等级 |
|  | 应答指令格式 | OK e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
|  | 请求指令格式 | set_pauseabortminacc param1 |
|  | 请求指令解释 | 设置是否关闭一类停机、二类停机的加速度下限 Param1:0-1 0：关闭 ，1：开启 |
|  | 应答指令格式 | OK e* |
|  | 应答指令解释 | 指令完成； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
| 282 | 请求指令格式 | Get_ConnectState |
|  | 请求指令解释 | 获取上位机连接状态 |
|  | 应答指令格式 | =1 e* |
|  | 应答指令解释 | 返回上位机连接状态，0：断开状态，1：连接状态； 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
| 283 | 请求指令格式 | Get_TCPSpeed |
|  | 请求指令解释 | 获取当前时刻机器人末端点的运动速度 |
|  | 应答指令格式 | =198.12 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前机器人末端点的运动速度 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |
| 284 | 请求指令格式 | Get_JointSpeed 4 Robot |
|  | 请求指令解释 | 获取当前时刻关节速度 |
|  | 应答指令格式 | =93.1 e*: |
|  | 应答指令解释 | 返回当前关节速度 指令返回错误 |
|  | 备注 |  |

附录3：API故障说明

| 说明 |  |
| --- | --- |
| 函数返回值 | 0 |
| 故障打印信息 | / |
| 说明 | (指令正常) |
| 故障处理方法 | / |
| 函数返回值 | -1 |
| 故障打印信息 | e1:syntax error |
| 说明 | 指令语法错误 |
| 故障处理方法 | 动态链接库版本问题，寻求技术支持。(或点位指令的参数未初始化。) |
| 函数返回值 | -2 |
| 故障打印信息 | e2:number of parameter unmatched |
| 说明 | 指令参数个数不匹配 |
| 故障处理方法 | 动态链接库版本问题，寻求技术支持。 |
| 函数返回值 | -3 |
| 故障打印信息 | e3:parameter value illegal |
| 说明 | 指令参数值不合理 |
| 故障处理方法 | 依据函数说明，重新给定函数参数。 |
| 函数返回值 | -4 |
| 故障打印信息 | e4:not allowed in current mode |
| 说明 | 当前模式下不允许该指令 |
| 故障处理方法 | 根据实际情况切换手动或自动或数据流模式后重新调用。 |
| 函数返回值 | -5 |
| 故障打印信息 | e5:not allowed when robot is running |
| 说明 | 机器人运行时不允许该指令 |
| 故障处理方法 | 机器人停止后重新调用。 |
| 函数返回值 | -6 |
| 故障打印信息 | e6:system in emergency |
| 说明 | 系统处于急停状态 |
| 故障处理方法 | 系统处于急停松开后重新调用。 |
| 函数返回值 | -7 |
| 故障打印信息 | e7:system fault |
| 说明 | 系统有故障 |
| 故障处理方法 | 清除系统故障后重新调用。 |
| 函数返回值 | -8 |
| 故障打印信息 | e8:motion mode closed |
| 说明 | 数据流模式关闭 |
| 故障处理方法 | 打开数据流模式后重新调用 |
| 函数返回值 | -9 |
| 故障打印信息 | e9:motor off |
| 说明 | 电机未使能 |
| 故障处理方法 | 电机使能后重新调用。 |
| 函数返回值 | -10 |
| 故障打印信息 | e10:rsv |
| 说明 | 保留 |
| 故障处理方法 | 保留 |
| 函数返回值 | -11 |
| 故障打印信息 | e11:instruction unfinished |
| 说明 | 运动指令缓冲区仍有未完成的指令 |
| 故障处理方法 | 待运动指令缓冲区空闲时重新调用。 |
| 函数返回值 | -12 |
| 故障打印信息 | e12:ouput unavaiable |
| 说明 | 用户无权限控制输出端口 |
| 故障处理方法 | 获取该端口权限后重新调用，或者控制其他可用端口。 |
| 函数返回值 | -13 |
| 故障打印信息 | e13:read AD failed |
| 说明 | 读取AD通道失败 |
| 故障处理方法 | 确认模块正确配置后重新调用。 |
| 函数返回值 | -14 |
| 故障打印信息 | e14:write DA failed |
| 说明 | 写入AD通道失败 |
| 故障处理方法 | 确认模块正确配置后重新调用。 |
| 函数返回值 | -15 |
| 故障打印信息 | e15:write DO failed |
| 说明 | 写入DO通道失败 |
| 故障处理方法 | 确认模块正确配置后重新调用。 |
| 函数返回值 | -16 |
| 故障打印信息 | e16:command invalid |
| 说明 | 暂停指令无效 |
| 故障处理方法 | 程序停止状态下不调用暂停函数。 |
| 函数返回值 | -17 |
| 故障打印信息 | e17:not allowed in current coordinate |
| 说明 | 当前坐标系下不允许该指令 |
| 故障处理方法 | 切换坐标系后重新调用。 |
| 函数返回值 | -18 |
| 故障打印信息 | e18:mode conflict |
| 说明 | 运动模式冲突 |
| 故障处理方法 | 关闭数据流模式后重新调用函数。 |
| 函数返回值 | -19 |
| 故障打印信息 | e19:indAxis mode err |
| 说明 | 独立轴模式错误 |
| 故障处理方法 | 请切换成独立轴后再调用 |
| 函数返回值 | -20 |
| 故障打印信息 | e20:program non-existent |
| 说明 | 设置的程序路径不存在 |
| 故障处理方法 | 重新输入路径。 |
| 函数返回值 | -21 |
| 故障打印信息 | e21:point non-existent |
| 说明 | 位置点P或偏移LPR不存在 |
| 故障处理方法 | 确认点位无误并重新打开工程后调用。 |
| 函数返回值 | -22 |
| 故障打印信息 | e22:calc error |
| 说明 | 内部计算错误 |
| 故障处理方法 | 确认传入参数准确后重新调用。 |
| 函数返回值 | -23 |
| 故障打印信息 | e23:rsv |
| 说明 | 保留 |
| 故障处理方法 | 保留 |
| 函数返回值 | -24 |
| 故障打印信息 | e24:without permit |
| 说明 | 当前以太网设备未获得控制许可 |
| 故障处理方法 | 切换控制权并获取控制许可后重新调用。 |
| 函数返回值 | -25 |
| 故障打印信息 | e25:ETH without authorization |
| 说明 | 当前控制权不是以太网设备 |
| 故障处理方法 | 切换控制权后重新调用。 |
| 函数返回值 | -26 |
| 故障打印信息 | e26:rsv |
| 说明 | 保留 |
| 故障处理方法 | 保留 |
| 函数返回值 | -27 |
| 故障打印信息 | e27:low user grade |
| 说明 | 当前用户权限等级不够 |
| 故障处理方法 | 登陆更高用户等级后重新调用 |
| 函数返回值 | -28 |
| 故障打印信息 | e28:permit occupied |
| 说明 | 控制许可已被其它以太网设备申请 |
| 故障处理方法 | 强制获取控制许可后重新调用。 |
| 函数返回值 | -29 |
| 故障打印信息 | e29:internal fault |
| 说明 | 内部调用错误 |
| 故障处理方法 | 根据规格调用api指令。 |
| 函数返回值 | -30 |
| 故障打印信息 | e30:modbus unavailable |
| 说明 | 未配置modbus从站 |
| 故障处理方法 | 配置modbus从站后重新调用。 |
| 函数返回值 | -31 |
| 故障打印信息 | e31:condition unfulfilled to write |
| 说明 | 当前不可设置系统参数 |
| 故障处理方法 | 机器人停止或配置文件保存完成后重新调用。 |
| 函数返回值 | -32 |
| 故障打印信息 | e32:can't write para when no project |
| 说明 | 未选择工程不允许写参数 |
| 故障处理方法 | 选择工程后再进行写工程参数操作。 |
| 函数返回值 | -33 |
| 故障打印信息 | e33:pallet para err |
| 说明 | 托盘参数错误 |
| 故障处理方法 | 托盘未建立或托盘参数错误 |
| 函数返回值 | -253 |
| 故障打印信息 | / |
| 说明 | 内部计算异常 |
| 故障处理方法 | 动态链接库版本问题，寻求技术支持。 |
| 函数返回值 | -254 |
| 故障打印信息 | / |
| 说明 | 函数输入参数错误 |
| 故障处理方法 | 依据函数说明，重新给定函数参数。 |
| 函数返回值 | -255 |
| 故障打印信息 | / |
| 说明 | 网络通信异常 |
| 故障处理方法 | 检查网络连接确认无误后重新调用。 |

附录4：常见问题及处理方法

问题1：远程以太网控制权限切换到InoTeachPad或者 InoRobotLab控制权限，机器人控制器报错0x0084？

0x0084报错原因：（1）控制器向API客户端发送数据错误；（2）检测API通讯断开时，对应的API控制权未释放，且系统处于使能状态。

为确保安全，从远程以太网权限切换到InoTeachPad/InoRobotLab控制权限之前，API客户端先向控制器发送下使能命令【IMC100_MotorEnable(0)】，再释放API客户端控制权【IMC100_RemovePermit】，退出API通讯连接【IMC100_Exit_ETH】，然后再切换到示教器/PC编程平台控制权限。

问题2：如何查询api版本号？

dll右键->属性->详细信息